长白朝鲜族自治县农村生活污水治理专项规划

白山市生态环境局长白朝鲜族自治县分局

中国科学院东北地理与农业生态研究所

二O二O年六月

项目编制单位及参编人员

编制单位：白山市生态环境局长白朝鲜族自治县分局

中国科学院东北地理与农业生态研究所

项目审定人：田 卫   研究员

项目审核人：顾 斌   高级工程师

项目负责人：马广庆  高级工程师

项目组成员：李喜彦   工程师

韩金柱   工程师

孙仲良   工程师

徐 宁    高级工程师

王 莉    工程师

目录

1总则	1

1.1编制背景	1

1.2编制依据	1

1.2.1法律法规	1

1.2.2相关政策文件	2

1.2.3国家及地方规范和标准	3

1.2.4相关规划	3

1.2.5其他基础资料	4

1.3规划范围	4

1.4编制原则	5

1.5规划期限	6

1.6规划目标	6

2区域概况	7

2.1自然气候条件	7

2.1.1地形地貌	7

2.1.2地质特征	8

2.1.3水系分布	8

2.1.4水文水资源	8

2.1.5气候气象	9

2.1.6植被	9

2.1.7土壤	9

2.2社会经济状况	10

2.2.1行政区划	10

2.2.2农村人口分布与密度	10

2.2.3产业类型	10

2.2.4经济指标	11

2.2.5土地利用特征	11

2.2.6农家乐和民宿及旅游发展状况	11

2.3生态环境保护状况	12

2.3.1饮用水水源地	12

2.3.2自然保护区	18

2.4水环境质量状况	18

3污染源分析	23

3.1用水及排水体制	23

3.2污染负荷量预测	24

4污水处理设施建设	25

4.1治理方式选择	25

4.1.1治理方式选择的原则	25

4.1.2排放标准	26

4.2设施布局选址	26

4.3污水收集系统建设	27

4.4污水处理技术工艺选择	27

4.4.1污水处理原则	27

4.4.2处理工艺	27

4.5设施出水排放要求	33

4.6固体废物处理处置	34

4.6.1污泥处理要求	34

4.6.2集中式污水处理系统污泥处理方式	34

4.6.3分散式污水处理系统污泥处理方法	34

4.6.4统筹农村生活污水与污泥、粪污、隔油栅渣等固体废物处理处置	34

4.7验收移交	35

5设施运行管理	37

5.1运维管理	37

5.1.1运维管理现状	37

5.1.2运维管理规划	41

5.2环境监管	49

5.2.1环境监测与维护	49

5.2.2日常运行维护管理	50

5.2.2制定第三方运维管理评价与考核体系	52

6工程估算与资金筹措	56

6.1工程估算	56

6.1.1建设资金估算	56

6.1.2运维资金估算	56

6.2资金筹措	56

7效益分析	57

7.1环境效益	57

7.2经济效益	57

7.3社会效益	58

8保障措施	58

8.1组织保障	58

8.2资金保障	59

8.3技术保障	59

8.4监管保障	61

# 1总则

## 1.1编制背景

农村生活污水治理是实施乡村振兴战略的重要举措，事关农村生态文明建设。为贯彻落实生态环境部办公厅《关于进一步加强农业农村生态环境工作的指导意见》（环办土壤[2019]24号）《农村人居环境整治三年行动方案》《农业农村污染治理攻坚战行动计划》、《吉林省农业农村污染治理攻坚战行动方案》及《吉林省生态环境厅关于开展县域农村生活污水治理专项规划（方案）编制工作的通知》（吉环土壤字[2019]14号），加快推进农村污水治理，推广适用的治理技术和模式。根据吉环土壤字[2019]14号通知部署，长白县朝鲜族自治县组织开展农村生活污水治理专项规划，受白山市生态环境局长白朝鲜族自治县分局特委托，中国科学院东北地理与农业生态研究所编制了《长白朝鲜族自治县农村生活污水治理专项规划》。

接受工作任务委托后，在白山市生态环境局长白朝鲜族自治县分局组织协调下，中国科学院东北地理与农业生态研究所及长白朝鲜族自治县地方政府相关部门共同对县域内共计77个行政村进行了现场勘察及资料收集，掌握各村的人口数量、经济发展规划、供水情况、污水收集治理现状等情况，以县域总体规划为先导，结合生态保护红线、村庄规划、水环境功能区划、给排水、改厕和黑臭水体治理等工作，充分考虑农村经济社会状况、生活污水产排规律、环境容量、村民意愿等因素，以污水减量化、分类就地处理、循环利用为导向，本着一村一策的原则，合理确定长白县各行政村屯的农村生活污水治理方案，在上述工作的基础上，编制完成《长白朝鲜族自治县农村生活污水治理专项规划》。

## 1.2编制依据

### 1.2.1法律法规

⑴《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）；

(2)《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年8月31日）；

⑶《中华人民共和国水污染防治法》（主席令第87号）；

⑷《中华人民共和国水法》（2016年7月修订），2016.10.8；

⑸《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修正），2019.4.23；

⑹《中华人民共和国水污染防治法》（第二次修正），2018.1.1；

⑺《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订），2015.1.1。

### 1.2.2相关政策文件

（1）《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》，2018.1.2；

（2）《关于进一步加强农业农村生态环境工作的指导意见》（环办土壤[2019]24号）；

（3）《关于印发<县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）>的通知》（环办土壤函[2019]756号）；

（4）《全国生态环境保护纲要》（国发[2000]38号）；

（5）《关于加强农村环境保护工作的意见》（国办发[2007]63号）；

（6）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

（7）中共中央办公厅/国务院办公厅印发《农村人居环境整治三年行动方案》（国办发[2018]/5号）；

（8）生态环境部/农业农村部关于印发《农业农村污染治理攻坚战行动计划》（环土壤[2018]143号）；

（9）《吉林省生态环境厅关于开展县域农村生活污水治理专项规划（方案）编制工作的通知》（吉环土壤字[2019]14号）,2019.10.25；

（10）吉林省住房和城乡建设厅第404号《吉林省农村改厕和生活污水处理技术导则（试行）》2016.7.1；

（11）《吉林省生态保护红线区管理办法（试行）》，吉政办发〔2016〕50号；

（12）《吉林省农业农村污染治理攻坚战行动方案》，吉环发〔2019〕1号。

（13）《吉林省清洁水体行动计划》（吉政发〔2016〕22号）；

（14）《吉林省农业农村污染治理攻坚战行动方案》（吉环发[2019]1号）；

（15）吉林省生态环境厅关于印发《吉林省农村生活污水治理案例》的通知（吉环土壤字[2019]17号）；

（16）《吉林省城镇饮用水水源保护条例》，吉林省人民代表大会常务委员会公告第63号。

（17）《吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省落实水污染防治行动计划工作方案的通知》吉政办法〔2015〕72号；

（18）白山市人民政府办公室关于印发白山市落实水污染防治行动计划工作方案的通知白山政办法〔2016〕10号。

### 1.2.3国家及地方规范和标准

（1）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），2002.6.1；

（2）《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016），2017.4.1；

（3）《城市排水工程规范》（GB50318-2017），2017.7.1；

（4）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2016年版）；

（5）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

（6）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；

（7）《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）；

（8）《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB22/3094-2020），2020.4.1；

（9）《关于印发分地区农村生活污水处理技术指南的通知》（建村〔2010〕149号），2010.9.21；

（10）《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T51347-2019）；

（11）《污水自然处理工程技术规程》（CJJ/T54-2017），2017.9.1；

（12）《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB22/3094-2020）；

（13）《吉林省农村人居环境整治三年行动方案》(吉办发[2018]16号)；

（14）《吉林省农业农村污染治理攻坚战行动方案》(吉环发[2019]1号)；

（15）《吉林省推进农村生活污水治理行动方案》的通知(吉环发[2020]3号)；

（16）《农村生活污水处理设施水污染排放标准》DB22/3094-2020

（17）白山市人民政府办公室关于印发白山市落实水污染防治行动计划工作方案的通知（白山政办发〔2016〕10号）；

（18）《长白朝鲜族自治县畜禽养殖禁养区划定方案》（长政办字[2017]30号）。

### 1.2.4相关规划

（1）《乡村振兴战略规划（2018-2022）》

（2）《吉林省主体功能区规划》，吉政发〔2013〕13号；

（3）《吉林省环境保护“十三五”规划》，吉政办发〔2017〕7号；

（4）《吉林省生态功能区划研究》；

（5）《吉林省地表水功能区》（DB22/388-2004）；

（6）《吉林省城镇生活饮用水水源保护区划》；

（7）《长白边境经济合作区总体规划》（2018-2035年）；

（8）《长白朝鲜族自治县全域旅游发展总体规划》（2018-2030年）。

（9）《长白朝鲜族自治县水功能区水环境功能区划分方案》；

（10）长白朝鲜族自治县各乡镇总体规划及其他相关规划。

## 1.3规划范围

长白县下辖7镇1乡，共77个行政村。长白县乡镇污水治理规划由住建局负责，已委托相关技术单位进行编制，其中镇区村及部分行政村已纳入长白县乡镇污水治理规划范围内，详见表1.3-1，根据吉林省《关于各县市区农村生活污水治理专项规划的共性问题》反馈意见，农村生活污水治理规划范围为镇区村以外的行政村，因此长白县各乡镇镇区村不再纳入本规划范围内。同时长白县行政村有污水收集系统及治理设施的有马鹿沟镇果园村、南尖头村，十四道沟镇望天鹅新村，八道沟镇南川村、九道沟村，也不再列入本次规划。综上所述，列入本次农村生活污水规划除镇区村和有污水收集系统及治理设施的行政村外共计61个，见表1.3-2。

1.3-1  纳入乡镇污水治理规划的村庄

| 村庄类型 | 乡镇名称 | 行政村名称 | 数量（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 镇区村 | 马鹿沟镇 | 马鹿沟村 | 1 |
|  | 金华乡 | 金华村 | 1 |
|  | 十四道沟镇 | 十四道沟村 | 1 |
|  | 八道沟镇 | 东兴村、西兴村、新兴村 | 3 |
|  | 新房子镇 | 新房子村 | 1 |
|  | 长白镇 | 解放村、民主村、绿江村 | 3 |
|  | 十二道沟镇 | 十二道沟村 | 1 |
| 合计 | 11个行政村 |  |  |

表1.3-2   规划涉及行政区情况汇总表

| 序号 | 乡镇名称 | 行政村名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 马鹿沟镇 | 万宝岗村、河口新村、十九道沟村、大梨树村、梨树沟村、龙岗村、二道岗村、龙泉镇村、二十一道沟村、二十道沟村、下二道岗村、小农场村、太阳村、沿江村（依托马鹿沟镇污水处理站）、十八道沟村； |
| 2 | 金华乡 | 梨田村、十六道沟村、十七道沟村、三蒲村、鸠谷村； |
| 3 | 十四道沟镇 | 鸡冠砬子村、安乐村、冷沟子村、干沟子村； |
| 4 | 八道沟镇 | 新开沟村、不大远村、北兴村、胜利村、马鞍山村、西大坡村、葫芦套村、蛤蟆川村、十一道沟村、小蛤蟆川村、金厂村； |
| 5 | 新房子镇 | 水库村、虎洞沟村、景秀村、大顶子村、老人沟村（依托新房子镇污水处理站）、佳在水村； |
| 6 | 十二道沟镇 | 下二股流村、中和村、十三道沟村、十二道湾村、十三道湾村、背阴亭村、船卧子村、孤山子村（依托十二道沟镇污水处理站）、外南岔村（依托十二道沟镇污水处理站）； |
| 7 | 宝泉山镇 | 新南岗村、马家岗村、大崴子村、八盘道村、老局所村、撩荒地村、老保甲村、栾家店村、河底村、上二股流村（依托宝泉山镇污水处理站）、邱家店村； |
| 合计 | 7个乡镇 | 61个行政村 |

## 1.4编制原则

（1）科学规划，统筹安排

以县域总体规划为先导，结合生态保护红线、村庄规划、水环境功能区划、给排水、改厕和黑臭水体治理等工作，充分考虑农村经济社会状况、生活污水产排规律、环境容量、村民意愿等因素，以污水减量化、分类就地处理、循环利用为导向，科学规划和安排农村生活污水治理工作。

（2）突出重点，梯次推进

坚持短期目标与长远规划相结合，既尽力而为，又量力而行。综合考虑现阶段城乡发展趋势、财政投入能力、农民接受程度等，合理确定污水治理任务目标。优先整治生态环境敏感、人口集聚、发展乡村旅游以及水质需改善控制单元范围内的村庄，通过试点示范不断探索，梯次推进，全面覆盖。

（3）因地制宜，分类治理

综合考虑村庄自然禀赋、经济社会发展、污水产排状况、生态环境敏感程度、受纳水体环境容量等，科学确定本地区农村生活污水治理方式。靠近城镇、有条件的村庄，生活污水纳入城镇污水管网统一处理。人口集聚、利用空间不足、经济条件较好的村庄，可采取管网收集-集中处理-达标排放的治理方式。污水产生量较少、居住较为分散、地形地貌复杂的村庄，优先采用资源化利用的治理方式。

（4）建管并重，长效运行

坚持先建机制、后建工程，推动以县级行政区域为单元，实行农村生活污水处理统一规划、统一建设、统一运行、统一管理。鼓励规模化、专业化、社会化建设和运行管理。有条件的地区，探索建立污水处理受益农户付费制度和多元化的运行保障机制，确保治理长效。

（5）经济实用，易于推广

充分调查农村水环境质量、污水排放现状和治理需求，考虑当地经济发展水平、污水产生规模和农民生产生活习惯，综合评判农村生活污水治理的环境效益、经济效益和社会效益，选择技术成熟、经济实用、管理方便、运行稳定的农村生活污水治理手段和途径。

（6）政府主导，社会参与

强化地方政府主体责任，加大财政资金投入力度，引导农民以投工投劳等方式参与设施建设、运行和管理，鼓励采用政府和社会资本合作（PPP）等方式，引导企业和金融机构积极参与，推动农村生活污水第三方治理。

## 1.5规划期限

（1）近期规划

近期规划期限为6年，即2020-2025。基础年为2019年。

（2）远期规划

与县域总体规划、乡镇总体规划、村庄规划等规划尽量保持一致。因此远期规划年限为2026-2030年。

## 1.6规划目标

近期目标：2020-2025年，到2025年近期规划期末，县域内村庄污水治理覆盖率不低于20%。

农村卫生厕所完成率为100%；出水水质按《吉林省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB22/3094-2020）相应标准执行，辖区内农村生活污水处理设施出水污染物排放达标率不低于80%。

长白县域内优先治理的村屯均实施生活污水治理，即饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、重要河湖沿岸，人口较为集中，发展农家乐、民宿等乡村旅游，水体发生黑臭以及水质需改善控制单元内的村庄均实施污水治理工程。

对已有污水收集系统及治理措施的5个村庄（马鹿沟镇的果园村、南尖头村，十四道沟镇望天鹅村，八道沟镇南川村、九道沟），加强污水治理设施运行维护，确保稳定运行。

对已有管线，缺乏终端污水治理措施的十四道沟镇及马鹿沟镇等6个村确定合理的污水处理工艺，完善终端治理措施。

对于有旅游发展规划的马鹿沟镇十八道沟村，十四道沟镇的望天鹅新村、鸡冠砬子村，十二道沟镇的船卧子村等旅游发展村庄确定合理的污水处理工艺。优先治理村庄详细情况见表1.6-1。

表1.6-1长白县农村生活污水优先治理的村庄情况表

| 已有管线缺乏终端治理村庄 | 马鹿沟镇大梨树沟村、二十一道沟村、十四道沟镇干沟子村、鸡冠砬子村、冷沟子村、安乐村 |
| --- | --- |
| 旅游发展规划的村庄 | 马鹿沟镇二十一道沟村、十九道沟村、十八道沟村、万宝岗村、南尖头村；十四道沟镇望天鹅新村、干沟子村、鸡冠砬子村；十二道沟镇十三道沟村、船卧子村、孤山子村、下二股流村、十二道湾村；八道沟镇蛤蟆川村、南川村、十一道沟村、九道沟村；新房子镇佳在水村 |
| 发展民宿的村庄 | 马鹿沟镇果园村、二道岗村；十二道沟镇孤山子村；金华乡十六道沟村、梨田村；十四道沟镇干沟子村 |
| 国控断面 | 金华乡鸠谷村；八道沟镇葫芦套村 |
| 合计 | 27个行政村（其中南尖头村、望天鹅新村、九道沟村、南川村已有污水治理设施） |

远期目标：到远期规划期末2030年，县域内农村污水治理覆盖率达到100%。

# 2区域概况

## 2.1自然气候条件

### 2.1.1地形地貌

长白县处于长白山脉的高山地带，地势呈东北高，西南低。全县处于火山地貌区域，大致可分为中山、低山和河谷三种地貌类型，中山面积占总面积的62.4%，分布在中部和东北部；低山面积占总面积的36.1%；河谷面积占总面积的1.5%；低山、河谷主要分布在鸭绿江沿岸。

### 2.1.2地质特征

地层。本县地层属华北型，自本县地层属华北型,自太古界鞍山群至第四系发育较全。其中,鞍山群及中元古界老岭群大栗子组仅见于中西部边缘；震旦系、寒武系及奥陶系横穿全区,组成长白向斜的南翼；石炭二迭系见于本县的东部,侏罗系在本县北部边缘十分发育；上第三系土门子组见于本县东部,而船底山玄武岩则大面积覆盖于本县北缘以北。第四系在全县普遍发育,广泛分布于河谷及山坡。

岩性。本县岩浆岩分布面积大,既有喷出岩,又有侵入岩。其中新生代和中生代喷出岩占绝对优势,尤以新生代的基性喷出岩占主要地位。其次是中生代的中酸性喷出岩及火山碎屑岩类。侵入岩出露较少,仅中生代燕山期有中、酸性岩体侵入。

构造。本县位于阴山至天山购造带的东段,与新华夏构造体系第二大隆起带的中段交接复合部位。从发育的地层来看,具有阴山至天山东西带东段南亚段的特征。该区虽经多次地壳运动,使地质的构造复杂化,但从不同力学性质结构面的组合及其复合关系来看,显示的构造图案仍然较为清楚,具有明显的规律性；从地层条带及构造线的方向看,本县为向东凸出的孤型构造；从地层的分布及形状来看,本县为向北渐渐转向北东倾斜的单斜构造。沿鸭绿江边出露皆为较老的地层,且局部地区地层倒转。除在南尖头发现有向北北西倾状的小型倒转背斜之外,全县未见褶皱构造。断袭构造纵横交错,主要方向可分近东西、北北东和北西向三组。

### 2.1.3水文水资源

长白县境内有27条超过10km的河流，其中鸭绿江一级支流14条，组成一个汇入鸭绿江的扇状水系。且河流湍急，落差大。全县水利资源蕴藏量为254000万千瓦，可开发利用的为14.4万千瓦。现已建成中小型水电站30座，年发电量1.2亿千瓦时。水系图详见附图。

### 2.1.4气候气象

长白县地处中纬度，地势偏高，属亚温带大陆性气候。气温由本向东和由南向北递减。冬寒夏暧，四季分明。春季冷暖不匀，空气干燥，多是偏西大风；夏季湿热多雨，酷热天气少，降水集中；秋季温度逐日下降，冷空气不断侵袭，出现霜冻；冬季严寒达5个月之久。

由于地势高低差异悬殊，气候温差变化较大，形成4个不同类型的小气候区，即温和沿江沿阶地气候区、温暖沿江沿河谷阶坡地气候区、温凉低岗气候区和高寒山地气候区。年平均气温3.7℃，年降水量600—1000mm，形成了从温带到寒带4个不同层次自然景观带，有“一山有四季，十里不同天”之说。

### 2.1.5植被

长白县植被为温带针阔混交林带，属于长白山植物体系。针阔叶树种的比例随海拔高度呈规律性变化，植被种属成分随海拔增高呈明显垂直分布规律。

### 2.1.6土壤

根据土壤普查，长白县可分为9个土类、17个亚类，26个土属、51个土种。9个土类是：灰棕壤、石质土、石灰岩土、白浆土、草甸土、冲击土、沼泽土、水稻土、泥炭土。长白县土壤受地形影响有明显的垂直分布规律。1100米以上分布着针叶林灰棕壤；1100以下10,度以上的山地陡坡分布着灰棕壤；800米以上的平缓溶岩台地上主要分布着白浆土；在江河两岸平坦地带有零散的冲击土；河流两岸和台地的低洼处有零星的草甸土、沼泽土和泥炭土。

灰棕壤在本县分布较广，面积较大。全县8个乡镇的灰棕壤面积达1264371亩，占总面积的36.5%,其中耕地面积灰棕壤89275亩，占耕地面积的40%；白浆土是本县面积最大的一种土壤，主要分散在望天鹅山下的溶岩台地上，马鹿沟、龙岗、十三道沟、宝泉山、新房子等地分布较大，普查为1956829亩，占总面积的56.5%，其中耕地面积白浆土92344亩，占耕地面积41.2%。其他各类土壤分布在鸭绿江沿岸及各河流下游沿岸。

全县耕地土壤有机质含量平均为4%左右，全氮、全磷、全钾含量较为丰富，潜在肥力和营养的含量也是比较高的。但由于气候冷凉，地温低，生物活力差，有机质分解慢，释放速效养分少，又因腐殖质层薄，底层土养分含量少，因此，土壤肥力不高。

## 2.2社会经济状况

### 2.2.1行政区划

长白县行政区域总面积2505.96km2。下设长白镇、马鹿沟镇、十四道沟镇、十二道沟镇、八道沟镇、宝泉山镇、新房子镇、金华乡等七镇一乡。共有11个社区、77个行政村，50个自然屯。2016年，全县人口：83390人。其中：城镇人口41754人，占人口总数的50.07%；农村人口41636人，占人口总数的49.93%。长白县行政区划图见附图。

### 2.2.2农村人口分布与密度

根据统计年鉴数据显示，长白县户籍总人口数7.8万人，其中乡村人口3.13万人，人口密度约为31人/km2。

### 2.2.3产业类型

长白县以生态资源开发为重点，加大经济结构调整力度，逐步形成以硅藻土、矿泉水、人参、特产、旅游、边贸等生态产业为支撑的产业格局。以硅藻土为重点的矿产业、林产品加工业、水电与煤炭等能源产业、长白山医药及绿色食品产业成为工业经济主体，产值过亿元企业达到3家，过5000万元企业达到6家。边贸与国际商贸物流产业、多元旅游文化产业等得到较好发展。有进出口经营权的企业达到40户，主要旅游景点达到60余处，旅游整体接待能力大幅度提高，成功举办了七届长白朝鲜族民俗文化旅游节。人参、北五味子、蓝莓等特色产业持续发展，成为农业经济主体。园区建设不断加强，长白县经济开发区、八道沟硅藻土特色工业园区、马鹿沟人参产业园区成为招商引资与产业建设的重要平台。

### 2.2.4经济指标

长白县经济水平经“十二五”的发展铺垫，已经形成良好的发展趋势，2016年全县生产总值较2011年同比增长46.9%，城镇居民人均可支配收入同比增长33.2%，农民纯收入同比增长34.8%。

### 2.2.5土地利用特征

根据国土部门提供数据，长白县土地总面积2245.73km2，其中有耕地227.05km2，占国土总面积的10.11%；林地1974.09km2，占国土总面积的87.9%；草地24.24km2，占国土总面积的1.08%；湿地9.93km2，占国土总面积的0.44%；人工表面10.26km2，占国土总面积的0.46%；其他0.16km2，占国土总面积的0.01%。具体土地利用情况统计表见表2.2-1。

表2.2-1  长白县土地利用现状表

| 类型 | 耕地 | 林地 | 草地 | 湿地 | 人工表面 | 其他 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积（km2） | 227.05 | 1974.09 | 24.24 | 9.93 | 10.26 | 0.16 | 2245.73 |
| 占比（%） | 10.11 | 87.9 | 1.08/ | 0.44 | 0.46 | 0.01/ | 100 |

### 2.2.6农家乐和民宿及旅游发展状况

根据全域旅游发展规划，民宿发展规划主要包括果园村、十二道沟村、孤山子村、十六道沟村、梨田村、二道岗村、干沟子村及望天鹅新村，除此之外，全县多个村镇正在致力于打造特色民宿，整体势头较好。长白县旅游发展规划的村庄情况见表2.2-2及图2.2-1。

表2.2-2   长白县旅游发展规划的村庄

|  | 行政村名称 | 数量（个） |
| --- | --- | --- |
| 旅游发展规划的村庄 | 二十一道沟村、十九道沟村、东升村、十八道沟村、万宝岗村、绿江村、南尖头村、干沟子村、鸡冠砬子村、十三道沟村、船卧子村、孤山子村、下二股流村、南川村、十一道沟村、九道沟村、佳在水村、望天鹅新村 | 17 |
| 发展民宿的村庄 | 果园村、十二道沟村、孤山子村、十六道沟村、梨田村、二道岗村、干沟子村 | 7 |

图2.2-1  全域旅游资源等级划分图

## 2.3生态环境保护状况

### 2.3.1饮用水水源地

（1）现有水源地

长白县城生活饮用水水源地为双山十九道沟河，属于地表水河流类型，详见表2.3-1。

表2.3-1  长白县饮用水源保护区情况

| 序号 | 生活饮用水 水源地名称 | 水源地建设时间 | 饮用水水源保护区划分情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 划定/修订 时间 | 水源地 类型 | 保护区面积（hm2） |  |  |
|  |  |  |  |  | 一级 | 二级 | 准保护区 |
| 1 | 长白县双山 | 2003 | 2003 | 河流型 | 230 | 2140 | 32830 |

金华乡：据调查，金华乡共有1个集中式农村饮用水水源，为金华村工程，属于引泉型饮用水源。金华乡金华村工程含水层介质类型为中砂，按潜水型地下水对其保护区进行划分，且考虑水源周边污染情况，确定金华村工程一级保护区为以井口为中心，半径80m，一级保护区面积0.020km2；二级保护区为以井口为中心，半径800m、东侧以路及山峰分水岭为界、西侧以山峰分水岭及路为界所圈定的范围，二级保护区面积1.374km2。

金华乡金华村工程一、二级保护区主要拐点坐标见表2.3-2。

表2.3-2   金华乡金华村村工程一、二级保护区主要拐点坐标一览表

| 内容 | 序号 | 东经 | 北纬 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级保护区 | 圆心 | 128°2′54″ | 41°26′47″ |
| 二级保护区 | b1 | 128°3′15″ | 41°28′7″ |
|  | b2 | 128°3′11″ | 41°27′42″ |
|  | b3 | 128°2′58″ | 41°27′22″ |
|  | b4 | 128°2′27″ | 41°27′31″ |
|  | b5 | 128°2′27″ | 41°28′0″ |
|  | b6 | 128°2′37″ | 41°28′9″ |

十二道沟镇：

- 十二道沟村工程

十二道沟村共有两处水源，其中一处为冬季枯水期备用水源，两处水源均为河流取水型，均取自十二道沟河河水，河水经蓄水池通过管道进入用户。

一级保护区：十二道沟村现有水源取水口上游1km、十二道沟河备用水源下游100m、水域宽度为5a一遇洪水淹没区域范围，陆域宽50m，一级保护区面积0.145km2；

二级保护区：二级保护区为河流一级保护区上游约2km、下游200m、宽度为一级保护区外水域向外10a一遇洪水所能淹没区域范围，陆域宽1km范围，二级保护区面积6.545km2。十二道沟村工程一、二级保护区主要拐点坐标见表2.3-3。

表2.3-3   十二道沟村工程一、二级保护区主要拐点坐标一览表

| 内容 | 序号 | 东经 | 北纬 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级保护区 | a1 | 127°36′3″ | 41°27′34″ |
|  | a2 | 127°36′53″ | 41°27′34″ |
|  | a3 | 127°36′53″ | 41°27′31″ |
|  | a4 | 127°36′3″ | 41°27′30″ |
| 二级保护区 | b1 | 127°35′53″ | 41°28′00″ |
|  | b2 | 127°38′14″ | 41°27′56″ |
|  | b3 | 127°38′14″ | 41°27′00″ |
|  | b4 | 127°35′53″ | 41°26′52″ |

b./十三道沟村工程

十三道沟村工程属河流取水型饮用水水源，取自十三道沟河支流迎门岔沟。

一级保护区：水源取水口上游1km、下游100m、水域宽度为5a一遇洪水淹没区域范围，陆域宽50m、东侧、西侧以路为界所圈定的范围，一级保护区面积0.091km2；

二级保护区：二级保护区为河流一级保护区上游约2km、下游200m、宽度为一级保护区外水域向外10a一遇洪水所能淹没区域范围，陆域宽1km范围、东侧、西侧以路为界所圈定的范围，二级保护区面积4.545km2。

十三道沟村工程一、二级保护区主要拐点坐标见表2.3-4。

表2.3-4十三道沟村工程一、二级保护区主要拐点坐标一览表

| 内容 | 序号 |  |  | 东经 | 北纬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级保护区 | a1 |  |  | 127°46′26″ | 41°26′58″ |
|  | a2 |  |  | 127°46′37″ | 41°26′58″ |
|  | a3 |  |  | 127°46′34″ | 41°26′51″ |
|  | a4 |  |  | 127°46′30″ | 41°26′51″ |
|  | a5 |  |  | 127°46′39″ | 41°26′24″ |
|  | a6 |  |  | 127°46′29″ | 41°26′24″ |
|  | a7 |  |  | 127°46′28″ | 41°26′51″ |
|  | a8 |  |  | 127°46′34″ | 41°26′51″ |
| 二级保护区 | 第一部分 |  | b1 | 127°46′18″ | 41°27′56″ |
|  |  |  | b2 | 127°47′31″ | 41°27′56″ |
|  |  |  | b3 | 127°46′47″ | 41°26′51″ |
|  |  |  | b4 | 127°45′53″ | 41°26′51″ |
|  |  |  | b5 | 127°45′44″ | 41°26′58″ |
|  | 第二部分 | c1（a5） |  | 127°46′39″ | 41°26′24″ |
|  |  | c2（a6） |  | 127°46′29″ | 41°26′24″ |
|  |  | c3 |  | 127°46′28″ | 41°26′18″ |
|  |  | c4 |  | 127°46′39″ | 41°26′17″ |

十四道沟镇：

- 干沟子村工程

干沟子村工程属河流取水型饮用水水源，取自鸭绿江支流干沟子河。

一级保护区：十二道沟村现有水源取水口上游1km、下游100m、水域宽度为5a一遇洪水淹没区域范围，陆域宽50m，一级保护区面积0.11km2；

二级保护区：二级保护区为河流一级保护区上游约2km、下游200m、宽度为一级保护区外水域向外10a一遇洪水所能淹没区域范围，陆域宽1km范围、东侧、西侧以山峰分水岭为界，二级保护区面积4.4km2。干沟子村工程一、二级保护区主要拐点坐标见表2.3-5。

表2.3-5干沟子村工程一、二级保护区主要拐点坐标一览表

| 内容 | 序号 | 东经 | 北纬 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级保护区 | a1 | 127°59′14″ | 41°27′43″ |
|  | a2 | 127°59′19″ | 41°27′40″ |
|  | a3 | 127°58′51″ | 41°27′11″ |
|  | a4 | 127°58′47″ | 41°27′15″ |
| 二级保护区 | b1 | 127°59′8″ | 41°28′52″ |
|  | b2 | 128°0′11″ | 41°28′33″ |
|  | b3 | 127°59′11″ | 41°26′45″ |
|  | b4 | 127°58′41″ | 41°27′11″ |

b.十四道沟村水源

十四道沟村十四道沟河1号工程属引泉型地下水饮用水源，泉型为下降泉。十四道沟村十四道沟河2号工程属地表水型水源，为十四道沟村备用水源，取自十三道沟河支流迎门岔沟。

一级保护区：以井口为中心，半径80m，外加井口河流上游1km、下游100m、宽度为沿岸纵深50m、东侧以地表河流为界所圈定的范围，一级保护区面积0.091km2；

二级保护区：二级保护区为以井口为中心，半径3000m、西侧以道路为界、外加河流一级保护区上游约2km、下游200m、宽度为沿岸纵深1km所圈定的范围，二级保护区面积4.091km2。

十四道沟村工程一、二级保护区主要拐点坐标见表2.3-6。

表2.3-6   十四道沟村工程一、二级保护区主要拐点坐标一览表

| 内容 | 序号 | 东经 | 北纬 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级保护区 | a1 | 127°53′52″ | 41°29′2″ |
|  | a2 | 127°53′58″ | 41°29′2″ |
|  | a3 | 127°53′59″ | 41°28′33″ |
|  | a4 | 127°54′1″ | 41°28′28″ |
|  | a5 | 127°53′57″ | 41°28′27″ |
|  | a6 | 127°53′55″ | 41°28′32″ |
|  | a7 | 127°53′39″ | 41°28′42″ |
|  | a8 | 127°53′53″ | 41°28′51″ |
| 二级保护区 | b1 | 127°53′25″ | 41°30′24″ |
|  | b2 | 127°54′10″ | 41°30′25″ |
|  | b3 | 127°54′45″ | 41°27′51″ |
|  | b4 | 127°54′5″ | 41°27′34″ |

八道沟镇：

据调查，八道沟镇共有1处集中农村饮用水水源工程，为后卧子村工程，共两处水源井，均为引泉型地下水，主要为镇区居民供水。

一级保护区：以井口为中心，半径80m，西侧以路为界所圈定的范围，一级保护区面积0.053km2；

二级保护区：以井口为中心，半径800m、东侧、南侧、西侧以路为界界所圈定的范围，二级保护区面积1.211km2。

后卧子1号工程与2工程一、二级保护区主要拐点坐标见表2.3-7。

表2.3-7  后卧子1号工程与2工程一、二级保护区主要拐点坐标一览表

| 内容 | 序号 | 东经 | 北纬 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级保护区 | a1 | 127°19′15″ | 41°31′11″ |
|  | a2 | 127°19′10″ | 41°31′8″ |
|  | a3 | 127°19′10″ | 41°31′12″ |
|  | a4 | 127°19′12″ | 41°31′13″ |
| 二级保护区 | b1 | 127°19′40″ | 41°31′31″ |
|  | b2 | 127°18′41″ | 41°31′00″ |
|  | b3（a2） | 127°19′10″ | 41°31′8″ |
|  | b4 | 127°19′12″ | 41°31′12″ |
|  | b5 | 127°19′4″ | 41°31′24″ |
|  | b6 | 127°19′12″ | 41°31′24″ |
|  | b7 | 127°19′19″ | 41°31′19″ |

新房子镇：

新房子镇共有1个集中式农村饮用水水源，属河流取水型饮用水水源，取自八道沟支流于沟子河，周围均为林地。/一级保护区：水源取水口上游1km、下游100m、水域宽度为5a一遇洪水淹没区域范围，陆域宽50m，一级保护区面积0.158km2；二级保护区：河流一级保护区上游约2km、下游200m、宽度为一级保护区外水域向外10a一遇洪水所能淹没区域范围，陆域宽1km范围、四周以路为界，二级保护区面积4.21km2。

新房子村工程一、二级保护区主要拐点坐标见表2.3-8。

表2.3-8   新房子村工程一、二级保护区主要拐点坐标一览表

| 内容 | 序号 | 东经 | 北纬 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级保护区 | a1 | 127°24′51″ | 41°35′47″ |
|  | a2 | 127°24′55″ | 41°35′45″ |
|  | a3 | 127°24′19″ | 41°35′25″ |
|  | a4 | 127°24′16″ | 41°35′28″ |
| 二级保护区 | b1 | 127°25′38″ | 41°36′36″ |
|  | b2 | 127°26′2″ | 41°35′52″ |
|  | b3 | 127°26′4″ | 41°35′55″ |
|  | b4 | 127°26′5″ | 41°35′55″ |
|  | b5 | 127°26′2″ | 41°35′51″ |
|  | b6 | 127°26′2″ | 41°35′41″ |
|  | b7 | 127°25′58″ | 41°35′35″ |
|  | b8 | 127°25′39″ | 41°35′33″ |
|  | b9 | 127°25′34″ | 41°35′27″ |
|  | b10 | 127°25′19″ | 41°35′27″ |
|  | b11 | 127°24′37″ | 41°35′3″ |
|  | b12 | 127°23′51″ | 41°35′40″ |

（2）矿泉水饮用水水源保护区

一级保护区（5处）：CB1、CB11、和ED7各处矿泉间距均大于400m，远大于2倍保护区半径，因此一级保护区独立划分，即各矿泉周围，以矿泉泉点为中心，半径200m范围为一级保护区。

CB01和CB5、CB02和CB7间距均小于400m，小于2倍保护区半径，则以多处矿泉的外接多边形为边界，向外径向距离200m的多边形且不超过保护区边界的区域为一级保护区。吉林长白山天然矿泉水长白饮用水水源保护区共划分一级保护区5处，一级保护区总面积约为0.85km2，见表2.3-9。

表2.3-9   长白县矿泉水一级保护区汇总表

| 序号 | 一级保护区名称 | 面积（km2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | CB1一级保护区 | 0.13 |
| 2 | CB11一级保护区 | 0.13 |
| 3 | ED7一级保护区 | 0.13 |
| 4 | CB01和CB5一级保护区 | 0.23 |
| 5 | CB02和CB7一级保护区 | 0.23 |
| 合计 |  | 0.85 |

二级保护区（3处）：CB11和ED7间距均大于4000m，远大于2倍保护区半径，因此二级保护区独立划分，即矿泉周围，以矿泉泉点为中心，半径2000m且不超过保护区边界的区域（不包括一级保护区）为二级保护区。

CB1、CB01、CB5、CB02和CB7矿泉间距均小于4000m，小于2倍保护区半径，则以多处矿泉的外接多边形为边界，向外径向距离2000m的多边形且不超过保护区边界的区域（不包括一级保护区）为二级保护区。

吉林长白山天然矿泉水长白饮用水水源保护区共划分二级保护区3处，二级保护区总面积约为49.81km2，见表2.3-10。

表2.3-10   长白县矿泉水二级保护区汇总表

| 序号 | 二级保护区名称 | 面积（km2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | CB11二级保护区 | 12.43 |
| 2 | ED7二级保护区 | 11.00 |
| 3 | CB1、CB01、CB5、CB02和CB7二级保护区 | 26.38 |
| 合计 |  | 49.81 |

（3）备用水源地

长白县“十三五期间”拟在二十三道沟河建设库容量500万m3水库一座，输水管线22.9km，作为县城新饮用水水源地；双山水源地作为备用水源。拟建水库全部位于鸭绿江上游湿地省级自然保护区内，故备用水源地不再单列。

### 2.3.2自然保护区

长白县有1处国家级自然保护区和1处省级自然保护区，详见表2.3-11。

表2.3-11   长白县国家级和省级自然保护区情况汇总表

| 自然保护区名称 | 主要保护对象 | 总面积 (hm2) | 核心区 （hm2） | 缓冲区 （hm2） | 实验区 （hm2） | 批建 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吉林鸭绿江上游 国家级 | 冷水性鱼类及栖息地环境 | 20306 | 8800 | 6806 | 4700 | 2003年 |
| 长白鸭绿江源 省级 | 湿地生态系统 | 13080.9 | 6752.1 | 2529.2 | 3799.6 | 2015年 |
| 合计 |  | 33386.9 | 15552.1 | 9335.2 | 8499.6 |  |

长白县域内位于保护区内的行政村共3个，详见表2.3-12。

表2.3-12  长白县行政村位于保护区情况表

| 序号 | 乡镇名称 | 行政村名称 | 行政村类型 | 行政村位于保护区的名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 十四道沟镇 | 干沟子村 | 集聚提升类 | 鸭绿江上游国家级自然保护区实验区 |
| 2 | 十四道沟镇 | 望天鹅新村 | 特色保护类 | 鸭绿江上游国家级自然保护区缓冲区 |
| 3 | 金华乡 | 十六道沟村 | 城郊整合类 | 鸭绿江上游国家级自然保护区实验区 |

## 2.4水环境质量状况

长白县属于鸭绿江流域，其辖域范围内的二十三道沟生活饮用水源地属于国控断面，根据吉林省2019年环境状况公报及2019年吉林省重点流域月报可知，鸭绿江水系监测断面均达到年度水质控制目标，达标率为100%，均为Ⅱ类水质。长白县无黑臭水体，长白县2019年国控（考核）断面水质状况见表2.4-1。

表2.4-1   吉林省白山市长白县2019年国控（考核）断面水质状况

| 时间 | 所属城市 | 江河名称 | 断面名称 | 水质类别 |  |  | 2019年-2020年目标 | 是否达标 | 环比 | 同比 | 主要污染指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 本月 | 上月 | 去年同期 |  |  |  |  |  |
| 2019.1 | 白山市 | 鸭绿江 | 二十三道沟 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | √ | → | → |  |
|  |  |  | 绿江村 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | √ | → | → |  |
|  |  |  | 鸠谷㉿ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | √ | → | → |  |
|  |  |  | 葫芦套㉿ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | √ | → | → |  |
| 2019.2 |  |  | 二十三道沟 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | √ | → | → |  |
|  |  |  | 绿江村 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | √ | → | → |  |
|  |  |  | 鸠谷㉿ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | √ | → | → |  |
|  |  |  | 葫芦套㉿ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | √ | → | → |  |
| 2019.3 |  |  | 二十三道沟 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | √ | → | → |  |
|  |  |  | 绿江村 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | √ | → | → |  |
|  |  |  | 鸠谷㉿ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | √ | → | → |  |
|  |  |  | 葫芦套㉿ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | √ | → | → |  |
| 2019.4 |  |  | 二十三道沟 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | √ | → | → |  |
|  |  |  | 绿江村 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | √ | → | → |  |
|  |  |  | 鸠谷㉿ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | √ | → | → |  |
| 2019.4 | 白山市 | 鸭绿江 | 葫芦套㉿ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | √ | → | → |  |
| 2019.5 |  |  | 二十三道沟 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | √ | → | → |  |
|  |  |  | 绿江村 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | √ | → | → |  |
|  |  |  | 鸠谷㉿ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | √ | → | → |  |
|  |  |  | 葫芦套㉿ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | √ | → | → |  |
| 2019.6 |  |  | 二十三道沟 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | √ | → | → |  |
|  |  |  | 绿江村 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | √ | → | → |  |
|  |  |  | 鸠谷㉿ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | √ | → | → |  |
|  |  |  | 葫芦套㉿ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | √ | → | → |  |
| 2019.7 |  |  | 二十三道沟 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | √ | → | ↑ |  |
|  |  |  | 绿江村 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | √ | → | → |  |
|  |  |  | 鸠谷㉿ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | √ | → | → |  |
|  |  |  | 葫芦套㉿ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | √ | → | → |  |
| 2019.8 |  |  | 二十三道沟 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | √ | → | → |  |
|  |  |  | 绿江村 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | √ | → | → |  |
|  |  |  | 鸠谷㉿ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | √ | → | → |  |
| 2019.8 | 白山市 | 鸭绿江 | 葫芦套㉿ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | √ | → | → |  |
| 2019.9 |  |  | 二十三道沟 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | √ | → | ↑ |  |
|  |  |  | 绿江村 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | √ | → | → |  |
|  |  |  | 鸠谷㉿ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | √ | → | → |  |
|  |  |  | 葫芦套㉿ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | √ | → | → |  |
| 2019.10 |  |  | 二十三道沟 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | √ | → | → |  |
|  |  |  | 绿江村 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | √ | → | → |  |
|  |  |  | 鸠谷㉿ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | √ | → | → |  |
|  |  |  | 葫芦套㉿ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | √ | → | → |  |
| 2019.11 |  |  | 二十三道沟 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | √ | → | → |  |
|  |  |  | 绿江村 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | √ | → | → |  |
|  |  |  | 鸠谷㉿ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | √ | → | → |  |
|  |  |  | 葫芦套㉿ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | √ | → | → |  |
| 2019.12 |  |  | 二十三道沟 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | √ | → | → |  |
|  |  |  | 绿江村 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | √ | → | → |  |
|  |  |  | 鸠谷㉿ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | √ | → | → |  |
| 2019.12 | 白山市 | 鸭绿江 | 葫芦套㉿ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | √ | → | → |  |
| 注： “㉿”表示考核断面，“/”没有监测。“×”未达到控制目标要求，“√”达到控制目标要求。“↑”水质好转，“→”水质类别没有变化，“↓”水质下降，“○”没有数据无法比较。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 3污染源分析

## 3.1用水及排水体制

（1）用水情况

长白县农村居民生活用水主要包括冲厕、洗涤、洗浴、厨房和养殖。用水主要来自承压井或是泉水自来水，自来水基本是24小时供水。长白县用水情况见表3.1-2。

（2）排水情况

长白县下辖七镇一乡，共77个行政村。据调查，长白县城区已建成一座污水处理厂，其中果园村、南川村、望天鹅新村、南尖头村和九道沟村有污水处理设施，未纳入城市管网，其余村庄均无污水处理设施。且所有村庄均无雨污分流网，产生的污水均排入附近河流。长白县用水情况见表3.1-2。

长白县用排水方式及人口数见表3.1-3。

（3）农户改厕普及情况

根据《吉林省人民政府办公厅关于开展全省农村厕所改造工作的实施意见》（吉政办发[2016]60号），2016年完成全年10万户农村室外厕所改造成室内卫生厕所的任务。2017年起逐步加大改造力度，到2025年年底，基本完成全省农户厕所改造任务。

根据农业农村局提供的旱改厕情况可知，长白县2019年前改造旱厕821户，由住建负责，2019年以后由农业农村局负责，改造1700户，剩余厕所预计在2020年末完成改造，产生的粪污均发酵后还田，具体改造情况见表3.1-4。因此长白县县域内农村在规划年不排放粪污污水，仅存在炊事用水及洗涤用水。

（4）农村生活污水处理设施建设和运行现状

据现场调查，目前长白县域共有一座污水处理厂，位于马鹿沟镇沿江村，该污水处理厂设计规模2.0万m3/d，主体工艺采用CAST工艺，处理后的污水水质排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B排放标准，纳水范围包括整个长白县城区。

果园村、望天鹅新村、南川村已分别建设一座污水处理站，目前未运营，污水处理厂设计规模为300m3/d，采用改良A2/O处理工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，纳水范围包含果园村。

马鹿沟镇的南尖头村和八道沟镇的九道沟村有管网收集设施及沉淀池终端治理设施。目前污水处理设施运行正常。污水治理设施现状表见表3.1-5。

马鹿沟镇的大梨树村、十四道沟镇的干沟村、望天鹅新村、鸡冠砬子村、冷沟子村、安乐村通过管网将生活污水排入附近河流。马鹿沟二十一道沟村通过管网排到渗井。

粪污去向全部为无害化处理后还田。

## 3.2污染负荷量预测

（1）农村人口发展分析

本次规划结合长白县的实际情况及十二道沟镇相关村庄规划，预测各乡镇近期人口呈现缓慢增长状态。远期考虑到县城一些重要建设项目的铺开，将对乡镇人口产生极大引力，远期人口显现负增长状态。基于上述思路，本规划预测人口按平均增长率近期为1‰，远期为-1‰。长白县各乡镇各类村庄人口预测如表3.2-1。

（2）农村生活污水用水指标及排放系数

本次规划中，长白县农村生活污水的处理量采用综合生活污水定量法进行预测，即：平均日污水产量=服务人口*人均生活用水量*生活污水排放系数。其中服务人口数以2019年末数据为基础，根据《吉林省用水定额》（DB22T389-2019）中表8居民生活用水定额，长白县农村居民日用水标准应为60L/(d·人)，但长白县较偏远，经济较落后，而且居住的多为老年人，通过实际调查可知，除旅游村庄旺季外，长白县农村居民实际日用水标准约为30L/(d·人)，排放系数参照《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T1347-2019）确定为0.8。

（2）农村生活污水排放量及污水水质状况

农村人口密度较小，分布广而且分散，农村污水浓度低，变化大；大部分农村污水的性质相差不大，含有机物质、氮磷营养物质、悬浮物及病菌等污染成分，参照《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T1347-2019），农村居民生活污水水质参考值见表3.2-2。

长白县农村生活污水现状排放量及污水水质情况见表3.2-3。

长白县随着经济条件的改善，预计近期2025年与现状用水量差别不大，取值40L/(d·人)，远期2035年全县全部实现水冲厕及淋浴设施，因此农村用水量预测定额按《吉林省用水定额》（DB22T389-2019）中表8居民生活用水定额来计算，用水量定额为90（L/人·d），排水系数为0.8。规划期农村生活污水产生量预测情况见表3.2-4。

（3）治理规模估算

考虑到远期发展，污水收集系统的完善，并考虑未预见水量，污水处理规模参照远期2035年污水预测量，并在此基础上乘以1.2系数，污水治理规模估算见表3.2-5。

# 4污水处理设施建设

## 4.1治理方式选择

### 4.1.1治理方式选择的原则

采取适合本地区的污染治理与资源利用相结合、工程措施与生态措施相结合、集中与分散相结合的建设模式和处理工艺，提高污水资源化利用水平，降低末端治理成本。

（1）根据村庄地理区位、生态环境敏感程度、污水产排现状、经济发展水平等，科学确定农村生活污水治理方式。

（2）具备条件的城镇，可将周边村庄居民生活污水接入城镇污水管网，由城镇污水处理厂统一处理。

（3）人口集聚、无法纳入城镇污水管网的单个村庄或相邻村庄，可采取生活污水集中处理方式。通过联合建设集中处理设施及配套管网，实现区域统筹、共建共享。

（4）位置偏远、居住分散或地形地貌复杂的村庄，可采取生活污水分散处理方式。鼓励人口较少、污水产生量较少的地区，以卫生厕所改造为重点推进农村生活污水治理，在杜绝化粪池出水直排的基础上，就地就近实现资源化利用。

长白县村庄分类情况统计表见表4.1-1。

### 4.1.2排放标准

2020年4月1日吉林省生态环境厅联合省市场监督管理厅发布吉林省《农村生活污水处理设施水污染排放标准》DB22/3094-2020，本标准规定了农村生活污水处理设施水污染物排放控制要求(包括控制因子和排放限值)、水污染物监测要求和实施与监督等相关规定。

近期（2020-2025年），规划将自然保护地、水源地保护区内的农村生活污水全部纳入市政污水处理站，不再向附近水域排放尾水。

规模≥500m3/d的农村生活污水处理设施水污染物排放按GB18918-2002标准一级A规定执行。一级A标准见表4.1-1所示。

规模＜500m3/d的农村生活污水处理设施水污染物排放标准参照吉林省《农村生活污水处理设施水污染排放标准》DB22/3094-2020，根据受纳水体类别选择一级标准、二级标准和三级标准。分级标准适用范围详见下表4.1-2所示，标准限值见表4.1-3所示。

远期（2025-2035年），根据国家和地方有关标准修订或升级后，相应对农村污水处理站点出水排放标准进行提升。

## 4.2设施布局选址

（1）按照县域总体规划、乡镇总体规划、村庄规划，城镇污水处理设施建设、乡村旅游、中小流域综合治理等相关规划，生态保护红线、水功能区划、水环境功能区划和近岸海域环境功能区划等要求，合理安排农村生活污水处理设施的布局，明确治理的村庄范围和数量等。

（2）新建农村生活污水处理设施的选址，应符合饮用水水源保护区、自然保护区等生态环境敏感区的有关规定；符合国家和地方关于用地、供电、防洪、防雷、防灾等方面的要求；位于地震、湿陷性黄土、膨胀土、多年冻土以及其他特殊地区的，应符合相关标准规定；同时，考虑污水资源化利用的便利性，不对居民生产生活造成影响等。

（3）已建设施符合选址要求并能够正常运行的，应纳入《规划》统筹考虑并充分利用，避免设施重复建设；对不能正常运行的农村生活污水处理设施，应根据情况进行修缮改造。

## 4.3污水收集系统建设

（1）根据《室外排水设计规范》（GB/50014）、《建筑给水排水设计规范》（GB/50015）等规范，结合长白县农村实际设计污水收集系统，对不完善的管网进行改造，尽量实现雨污分流。经济发展水平偏低，卫生条件一般的村屯可采用不完全分流制。

（2）优先采用顺坡就势等建设成本低、施工速度快的管道布设方式。结合村庄规划、地形标高、排水流向，按照接管短、埋深合理、尽可能利用重力自流的原则布置污水管道。对不能利用重力自流排水的地区，根据服务范围和处理设施位置确定提升设施的位置。

（3）统筹改厕与污水收集处理。推行“厕所分户改造、污水集中处理”与单户粪污分散处理相结合的方式。采用水冲厕的地区，需配备化粪池，并对化粪池出水进行收集、利用和处理，根据污水产生量、利用情况和村庄布局，确定是否建设统一收集管网；采用旱厕的地区，结合实际，做好粪污利用和定期清理，避免粪污下渗和直排。

## 4.4污水处理技术工艺选择

### 4.4.1污水处理原则

1、鼓励优先选择氮磷资源化与尾水利用的技术手段或途径。厕所粪污经过无害化处理后，可通过堆肥等方式，就地就近用于庭院绿化和农田灌溉等。可通过农田沟渠、塘堰等排灌系统生态化改造，栽种水生植物，建设植物隔离带等，对尾水进一步利用和净化

2、应根据村庄自然地理条件、居民分布、污水治理规模、排放标准、经济水平等因素，选择适宜当地的污水处理技术工艺。

3、尽量采用低成本、低能耗、易维护、高效率的污水处理技术。有条件的地区，可采用人工湿地、氧化塘等无动力或微动力处理工艺。

4、农家乐、农家院等农村餐饮服务点、民宿等需配备隔油池(器)，对污水进行预处理。

### 4.4.2处理工艺

推荐工艺仅供参考，实施时需要因地制宜、全面统筹。由于影响处理效果的因素多，具体建设时还应结合进水水质、水量、排放要求、用地和供电条件等实际情况确定。

1、纳厂处理工艺推荐

（1）A2/O工艺

A2/O 工艺是厌氧-缺氧-好氧（Anaerobic-Anoxic-Oxic）工艺的简称，具有良好的脱氮除磷效果。厌氧区主要功能是释放磷，需要碳源和沉淀池含磷污泥回流；缺氧区功能是反硝化脱氮，需要碳源和好氧区的硝态氮混合液内回流；好氧（曝气）区功能是去除有机物、硝化和吸收磷，混合液回流到缺氧区；沉淀池功能是泥水分离，污泥一部分回流至厌氧区，一部分剩余污泥排放（除磷），上清液作为处理水排放。

图4-1  A2/O工艺结构示意图

（2）CAST工艺

CAST整个工艺在一个反应器中完成有机污染物的生物降解和泥水分离过程。反应器分为三个区，即生物选择区、兼氧区和主反应区。生物选择区在厌氧和兼氧条件下运行，使污水与回流污泥接触区，充分利用活性污泥的快速吸附作用而加速对溶解性底物的去除，并对难降解有机物起到酸化水解作用，同时可使污泥中过量吸收的磷在厌氧条件下得到有效释放。兼氧区主要是通过再生污泥的吸附作用去除有机物，同时促进磷的进一步释放和强化氮的硝化/反硝化，并通过曝气和闲置还可以恢复污泥活性。

图4-2  CAST工艺结构示意图

（3）A/O工艺

A/O 工艺法也叫厌氧好氧工艺法，A（Anoxic）是缺氧段，用于脱氮；O（Oxic）是好氧段，用于除水中的有机物。缺氧好氧共同作用除磷。

该工艺的特点：①流程简单，无需外加碳源与后曝气池，以原污水为碳源，建设和运行费用较低；②反硝化在前，硝化在后，设内循环，以原污水中的有机底物作为碳源，效果好，反硝化反应充分；③曝气池在后，使反硝化残留物得以进一步去除，提高了处理水水质；O段的前段采用强曝气，后段减少气量，使内循环液的DO含量降低，以保证A段的缺氧状态。④A段搅拌，使污泥悬浮，而避免DO的增加。

图4-3  A/O工艺结构示意图

（4）MBR工艺

MBR又称膜生物反应器，根据生物处理的工艺要求，建有三个生物反应区（池），分为厌氧区（除磷）、好氧区（硝化池）、缺氧区（反硝化池）。膜组件浸没于好氧区内，各区之间通过潜水推进器来循环混合液。污水先进入厌氧区与缺氧区回流的污泥混合，在厌氧条件下聚磷菌对磷的释放，使污水中磷的浓度升高；厌氧区出水与膜区回流污水相混合进入缺氧区，在此将大分子量长链有机物分解为易生化的小分子有机物，然后污水进入好氧区进行有机物生物降解，同时进行生物硝化反应，并通过回流到缺氧区进行反硝化，完成脱氮功能，缺氧区中置有潜水搅拌器，达到混合的作用。

图4-4  MBR工艺结构示意图

2、集中处理设施推荐

集中处理设施参照《东北地区农村生活污水处理技术指南（试行）》中推荐的工艺。

（1）人工湿地

人工湿地是一种通过人工设计、改造而成的半生态型污水处理系统，主要由土壤基质、水生植物和微生物三部分组成。

图4-5  表流人工湿地结构示意图

图4-6  潜流人工湿地结构示意图

图4-7  垂直流入人工湿地结构示意图

（2）稳定塘

稳定塘又名氧化塘或生物塘，是一种利用水体自然净化能力处理污水的生物处理设施，主要借助了水体的自净过程来进行污水的净化。采用稳定塘系统处理生活污水，其建设面积与服务人口比例约为0.8-1.6m2/人。

图4-8  稳定塘结构示意图

（3）化粪池

化粪池是一种利用沉淀和厌氧微生物发酵的原理，以去除粪便污水或其他生活污水中悬浮物、有机物和病原微生物为主要目的的小型污水初级处理构筑物。

污水通过化粪池的沉淀作用可去除大部分悬浮物（SS），通过微生物的厌氧发酵作用可降解部分有机物（COD、BOD5），池底沉积的污泥可用作有机肥。通过化粪池的预处理可有效防止管道堵塞，亦可有效降低后续处理单元的有机污染负荷。但是化粪池处理效果有限，出水水质差，一般不能直接排放水体，需经后续好氧生物处理单元或生态技术单元进一步处理。

图4-9  化粪池结构示意图

4.4.3处理技术对比分析

表4-4  规划推荐的污水处理技术比较表

| 工艺名称 | 适用范围 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纳厂处理推荐工艺 |  |  |  |
| A2/O工艺 | 适用于出水水质要求高、用地紧张的地区，以及接入民宿、农家乐等水量大、水质差的生活污水处理系统。 | 去除有机物的同时可生物脱氮除磷；出水水质好，有利于回用；设备维护简单；抗冲击负荷能力强；构筑物结构形式简单；便于后续深度处理衔接。 | 工艺处理构筑物多；占地稍大；污泥内回流量大，能耗较高。 |
| A/O工艺 | 适用于出水水质要求高、用地紧张的地区，以及接入民宿、农家乐等水量大、水质差的生活污水处理系统。 | 系统简单，运行费低，占地小；对有机物、氨氮的去除效率高；耐冲击负荷强。 | 没有独立的污泥回流系统；难降解物质的降解率较低；若要提高脱氮效率，必须加大内循环比，因而加大运行费用。 |
| MBR | 适用于生活污水及高浓度有机废水的处理。 | 出水水质优质稳定；剩余污泥产量少；占地面积小，不受设置场合限制；操作管理方便，易于实现自动控制。 | 造价高；膜易污染；操作管理不便；能耗高。 |
| 集中处理推荐工艺 |  |  |  |
| 人工湿地 | 适合在资金短缺、土地面积相对丰富的农村地区应用，不仅可以治理农村水污染、保护水环境，而且可以美化环境，节约水资源。 | 投资费用省，运行费用低，维护管理简便，水生植物可以美化环境，调节气候，增加生物多样性。 | 污染负荷低，占地面积大，设计不当容易堵塞，处理效果受季节影响，随着运行时间延长除磷能力逐渐下降。 |
| 稳定塘 | 适于中低污染物浓度的生活污水处理；适用于有山沟、水沟、低洼地或池塘，土地面积相对丰富的农村地区。 | 结构简单，出水水质好，投资成本低，无能耗或低能耗，运行费用省，维护管理简便。 | 负荷低、污水进入前需进行预处理、占地面积大，处理效果随季节波动大，塘中水体污染物浓度过高时会产生臭气和滋生蚊虫。 |
| 化粪池 | 可广泛应用于东北地区农村生活污水的初级处理，特别适用于生态卫生厕所的粪便与尿液的预处理。 | 化粪池具有结构简单、易施工、造价低、维护管理简便、无能耗、运行费用省、卫生效果好等优点。 | 沉积污泥多，需定期进行清理；沼气回收率低，综合效益不高；化粪池处理效果有限，出水水质差，一般不能直接排放水体，需经后续好氧生物处理单元或生态技术单元进一步处理。 |

长白县属于山区，且根据村庄分布和地势特征，该地区没有可建设人工湿地的区域，同时考虑到长白县经济发展条件，因此建议长白地区多以分户治理和分户收集后纳入到附近的污水处理厂（站）进行处理，长白县分为三种管控治理模式，一是纳厂（站）治理；二是集中治理，三是分户治理。根据十二道沟镇相关村庄规划，规划远期各村庄均建设污水处理站，近期内考虑建设十三道沟污水处理站。长白县农村生活污水治理处理技术工艺的选择及规划情况见表3.6-4。长白县农村生活污水治理设施现状分布图、规划示意图及各乡镇村庄分布图见附图。

## 4.5设施出水排放要求

（1）污染物排放控制要求。严格按照地方农村生活污水处理排放标准执行，确保不对饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、农田灌溉区以及受纳水体水质等造成影响。

（2）尾水利用要求。尾水利用应满足国家或地方相应的标准或要求。其中，用于农田、林地、草地等施肥的，应符合施肥的相关标准和要求；用于农田灌溉的，相关控制指标应满足GB 5084规定；用于渔业的，相关控制指标应满足GB 11607和GB 3097规定；用于景观环境的，相关控制指标应满足GB/T 18921规定。

## 4.6固体废物处理处置

### 4.6.1污泥处理要求

结合当地的特点，污泥的处理处置途径应是首先解决减量化，使污泥的含水率得到一定程度的降低，便于后续阶段处理；其他进行无害、稳定化，去除或分解污泥中的有害有毒物质（重金属及有机有害物质）并杀灭泥中的致病微生物。最终考虑资源化利用。

### 4.6.2集中式污水处理系统污泥处理方式

污水处理厂污泥处理的常用工艺有：污泥浓缩、污泥消化、污泥脱水和污泥烘干或污泥焚化。既可以按上述顺序组成一个完整的处理全流程，即污泥处理的四阶段缩量：浓缩、消化、脱水和污泥干化或焚化，也可以采用其中的一部分进行组合。

如果没有专用的污泥处置场地，或者外运填埋距离较长时，大型污水处理厂往往采用由浓缩、消化到脱水的污泥处理三级缩量流程。污泥消化是指污泥中的有机成分通过生化反应被矿化，产生水和二氧化碳。使污泥中有机物矿化的方法有厌氧消化和好氧消化。污泥厌氧消化是指在无氧条件下利用厌氧微生物分解代谢污泥中的有机物，产生甲烷、二氧化碳和水。通过厌氧消化后，污泥变成稳定的腐殖质，污泥量可减少20～30%，其脱水性能也得到改善，并可以得到可回收利用的能源物质--甲烷。

好氧消化则是在外供氧的条件下，利用微生物有氧反应过程分解代谢污泥中的有机物质，使之转化为水和二氧化碳。如果没有初沉池污泥，污泥中的有机物主要来自剩余污泥的细胞物质，因此，有氧消化的本质即是微生物的内源呼吸，自身衰减。好氧消化因为要消耗大量的能源，实际生产中很少采用。小型污水处理厂延时曝气就用了微生物内源呼吸的原理使剩余活性污泥减量并稳定。

### 4.6.3分散式污水处理系统污泥处理方法

对于规模较小的污水处理系统，由于产生的污泥量较小，可先排放至均化/厌氧池或化粪池，通过厌氧消化进一步减少污泥产量，定期清掏均化/厌氧池或化粪池污泥，经过简单堆肥直接用作肥料施用。

### 4.6.4统筹农村生活污水与污泥、粪污、隔油栅渣等固体废物处理处置

参考《农村生活污水处理工程技术标准》(GB/T51347)，对污水处理中产生的污泥等固体废物，采用自然干化、堆肥等方式，也可采用与农村固体有机物协同处理或进入市政系统与市政污泥一并处理。

鼓励对固体废物进行资源化利用。参考《农用污泥污染物控制标准》(GB4284-2018)、《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》(GB/T23486-2009)等相关要求，对满足标准的固体废物，就近利用。

## 4.7验收移交

农村生活污水处理设施建设既要保证工程质量合格，也要保证出水水质达标。工程验收后，项目实施及管理部门应妥善保管竣工图等相关资料，以备查验。环保验收和运维移交应确保污水处理水质水量工艺、规模与设计相符，设备材料完整。对生活污水处理设施建设和运维统一打包、不存在运维移交环节的，各地应因地制宜进行管理。

1、农村生活污水处理设施保质保量建设

严格按照国家标准、省市地方标准、设计规范，根据当地实际具体情况进行污水处理相关设计，狠抓施工质量，加强污水处理设施保质保量建设。

2、农村污水治理设施的验收

（1）资料验收

竣工验收应提供如下主要文件资料：工程项目的立项文件、招标投标文件和工程承包合同、竣工验收申请、工程质量监督报告、工程决算报告及批复、工程竣工审计报告、工程调试运行报告、施工过程中的工程变更文件以及主管部门有关审批、修改、调整文件，竣工图纸、设备技术说明书等。建设单位应对全部文件资料进行审核，审核通过后进行系统整理、分类立卷，并及时归档。文件资料审核不通过的，建设单位应提出整改意见，由相关单位限时完成整改，再次提交审核，通过后方能进行工程实体验收工作。

（2）工程实体验收

文件资料审核通过后，建设单位应组织工程项目各参与方，进行现场实体验收。重点审查工程建设内容是否与设计文件相符、施工质量是否达到现行的质量验收标准、机电设备数量、型号、参数及技术要求等是否与设计文件相符、配电与自控系统是否达到相关防护要求，以及工程项目场地的安全防护措施。工程实体验收合格后，方可进行环保验收，验收不合格的应责成施工单位或其它相关单位进行限期整改。

（3）环保验收

施工单位应提交调试和试运行报告，试运行报告中应包括符合规定的日常水质监测记录以及具有环境监测资质的单位出具的水质监测报告。出水水质应符合设计出水水质要求。

对污水处理站点的污泥处理处理置方法、臭气与噪声防治措施、施工产生的生态问题的修复等是否符合环保要求进行现场验收。环保验收过程中，施工单位应现场演示工程项目的工艺运行过程。

3、运维移交

委托运维的农村污水治理设施应符合雨污分流治理建设标准，农村生活污水处理设施运行维护应按相关规定中的要求执行。

# 5设施运行管理

## 5.1运维管理

### 5.1.1运维管理现状

1、组织架构现状

（1）县域农村生活污水处理设施运维管理组织架构

图5-1   运维管理框架图

全县开展8个乡镇的农村生活污水治理，使全县农村生活污水治理村覆盖率达到100%以上，农户受益率达到90%以上。

建立“县、乡镇、行政村、农户、第三方”的“五位一体”农村生活污水治理设施运行维护管理体系。县有关部门按照各自职责扎实开展工作，乡镇是运行维护管理的管理主体，各行政村是长效运维管理工作的落实主体，农户是运维管理的受益主体，第三方运维单位是农村污水治理设施日常运维的服务实施主体。

当地环保部门是农村生活污水治理设施运行维护管理的主管部门，负责智能化管理平台体系建设和第三方运维单位的政府采购；成立专职管理机构，牵头抓好工作指导、督促检查、评估考核工作，联合县环境监测站定期或不定期对农村生活污水治理设施出水水质进行抽查检测，并作为考核评分依据。县农业农村局、县财政局、县卫生计生局、县城管执法局等部门结合各自职责做好配合工作。

长白朝鲜族自治县采用政府购买第三方治理服务的方式，以县、乡镇、村、农户、第三方专业运行维护机构为5个连带环节，确保农村生活污水治理设施“建得好、管得好、用得上”。

（2）第三方运维机构或运维部门设置具体情况及各级管理机构职能

第三方运维机构组织结构由总经理、技术部、运维部、行政后勤部、客户服务部组成。对项目运维的全过程实施管理、协调、控制、维护、维修等工作。

1）质量管理体系责任人为公司总经理，行使本项目运维工作的的质量统筹管理职能。

2）技术部为质量管理保障主体部门，包括工艺技术员、机电技术员、质量员、化验室等；负责整个运维项目开展的技术指导、运维质量监督、运维质量检查考核、污水站水质检测、污水站运维过程中各项运维技术指标调整、工艺调整等。

3）运维组，包括运维工程师、运维工人等，负责对各污水处理站的调试工作、负责日常巡检维护工作、负责运维记录填写、整理、归档工作等。

4）维修组，包括维修组组长、维修工人，负责对各污水处理站的机械、电气设备的维护、维修计划组织实施，负责设备大、中修，临时维修，供电配电和控制、仪表等的维护，设备的常规巡检等。

图5-2   第三方运维机构组织机构框架图

2、相关文件及条例

近年来，吉林省相继出台关于《关于印发〈吉林省推进农村生活污水治理行动方案〉的通知》（吉环发〔2020〕3号）、《关于进一步加强建制镇在建生活污水处理设施建设管理的函》（吉环发〔2020〕3号）、《吉林省农村人居环境整治三年行动方案》（吉办发〔2018〕16号）、《吉林省人民政府办公厅关于加强生态环境监管工作的实施意见》（吉政办发〔2019〕18号）、《关于印发〈吉林省推进美丽乡村提档升级试点建设实施方案〉的通知》（吉财村〔2019〕1034号）等制度建设文件，进一步完善制度配套，保障农村生活污水治理工作的全面推进。

按照省市农村生活污水治理计划及相关标准规范，长白朝鲜族自治县严要求、高标准，自我加压，快速优质超额完成每年治水任务，严格执行相关运维管理工作文件及国家、省、市标准规范。

3、管理体系

目前，长白朝鲜族自治县已全面建立以县级政府为责任主体、乡镇政府为管理主体、村级组织为落实主体、农户为受益主体以及第三方专业服务机构为服务主体的县域农村生活污水治理设施运行维护管理体系。

当地环保部门是农村生活污水治理设施运行维护管理的主管部门，负责智能化管理平台体系建设和第三方运维单位的政府采购；成立专职管理机构，牵头抓好工作指导、督促检查、评估考核工作，联合县监测站定期或不定期对农村生活污水治理设施出水水质进行抽查检测，并作为考核评分依据。县农业农村局、县财政局、县卫生计生局、县城管执法局等部门结合各自职责做好配合工作。各有关部门工作职责如下：

县住建局负责督促乡镇做好农村生活污水治理设施建设、整改、验收和基础资料的移交，协助做好日常考核工作，配合做好农村生活污水治理设施运行维护的其他工作。

县财政局：负责统筹落实农村生活污水治理设施运行维护等资金，并对资金使用情况实施监督，配合做好农村生活污水治理设施运行维护的其他工作。

县卫生计生局：负责指导、监督农村改厕工作，协助做好日常考核工作，配合做好农村生活污水治理设施运行维护的其他工作。

县城管执法局：负责对侵占、损毁、拆除和封闭农村生活污水治理设施等违法行为的制止与执法，配合做好农村生活污水治理设施运行维护的其他工作。

乡镇明确相应机构为具体管理责任单位，配备专职管理人员。制定运行维护管理工作制度，规范设施档案管理，组织落实运行维护管理机制，开展定期考核，对第三方运维单位进行监管，负责设施维修计划的上报等工作。

行政村在乡镇的指导下完善村规民约，把农村生活污水治理设施的运行维护管理纳入村规民约，鼓励和引导农户积极参与农村生活污水治理设施的长效运维工作，要求农户新建、改建房屋时，需建设污水管网并接入村内配套管网；督促农户定期开展厕所清渣，管理房前屋后污水管网、清扫井及周边环境卫生等。督促第三方运维单位做好本村污水设施的运行维护工作，发现处置不当或不及时，要当场指正、及时上报，并监督整改；负责宣传治理设施防盗、防丢、防损坏及人身安全宣传工作。

农户为运维管理的受益主体，在新建、改建房屋时，自行开展自家污水管网建设和三水入网（厕所水、厨房水、洗涤水），定期对厕所进行清渣，自觉管理房前屋后污水管网、清扫井及周边环境卫生等。

第三方运维单位在长白朝鲜族自治县设立运营管理分公司及水质分析室，按照半小时服务圈的原则，建立运行维护管理队伍，制定运行维护手册、操作规程和工作制度等。按要求开展处理水量和出水水质的监测工作，并上报当地环保部门。做好智能化管理平台维护及污水收集系统（合同范围内）和终端处理系统正常化运行的巡查维修、设施设备更换维修等工作，并定期向当地环保部门报告运行维护情况。

### 5.1.2运维管理规划

1、健全农村生活污水治理设施运维管理组织架构

充分结合规范化管理和标准化运维相关目标要求来统筹运维管理规划实施方案。全县农村生活污水治理形成县、乡镇两级联动、制度保障、统筹推进的管理模式，坚持属地为主、政府主导原则，建立起以县级政府为责任主体、乡镇为管理主体、村级组织为落实主体、农户为受益主体以及第三方专业服务机构为服务主体的“五位一体”的县域农村生活污水治理设施运维管理体系，通过公开招标委托专业运维公司来开展农村生活污水治理设施运维工作。

县政府将治理设施运维管理工作纳入对部门和乡镇综合考核的内容之一，一级抓一级、层层抓落实。坚持属地为主、规范管理。建立健全“属地为主、条块结合、权责明确”的农村生活污水治理设施运行维护管理机制，加强部门之间、上下之间的联动协作。确保农村生活污水治理设施运行、维护、监测、监管等各项工作有序进行。

图5-3  长白朝鲜族自治县农村生活污水治理设施运维管理组织架构图

（1）人民政府管理职责

1）县人民政府是治理设施运行维护管理的责任主体。

2）应编制治理设施运行维护专项规划。包括明确符合水环境要求的水污染物排放标准，治理设施水污染物排放达标率、污泥处置，治理设施提标改造目标等主要内容。

3）应将治理设施运行维护管理工作纳入对管理部门、乡镇的综合考核。

4）应制定治理设施运行维护管理办法、考核办法、资金管理办法。

5）应成立治理设施运行维护领导小组或建立建设系统、乡镇、当地环保部门、财政等部门之间的协调机制，明确治理设施运行维护牵头管理部门，并配备相应工作人员。有条件的成立治理设施运行维护管理机构。

6）治理设施运行维护宜采用政府采购服务等方式。

7）需要长白县范围进行统一招标的，应科学合理划分治理设施运行维护的招标区域，治理设施的管网和终端宜由同一家运行维护单位进行运行维护。

8）应按照“政府扶持、社会参与、群众自筹”的资金筹措机制，筹措运行维护资金，用于治理设施的日常运行维护。

9）应加强对治理设施运行维护相关管理部门和乡镇的工作考核，并建立约谈机制。考核内容主要包括管理体系建设、保障措施落实、社会综合评价和运行维护实效四个方面。

（2）运行维护管理部门职责

1）运行维护牵头管理部门应做好以下工作：

①明确责任科室和工作人员。

②牵头制定治理设施运行维护专项规划，报县人民政府批准实施。制定治理设施运行维护管理工作目标、问题整改清单、整改时间销号表和考核检查安排等主要内容的年度工作计划。

③应做好治理设施的接收工作，对符合接收要求的治理设施及时接收并移交相关单位进行运行维护，对能运行但存在问题的治理设施可进行预接收。

④应负责建立完善治理设施基础档案数据库和运行维护管理服务平台，并与省市平台联网。做好治理设施运行维护管理信息统计、上报和分析工作。

⑤宜编制符合当地运行维护管理特点的治理设施运行维护管理手册、技术手册。

⑥应做好治理设施运行维护管理工作的宣传和人员的培训。

⑦应负责受理治理设施运行维护管理的投诉并做好记录，督促相关责任单位落实整改。

⑧应会同有关部门督促指导各乡镇会同运维单位按照相关标准、相关导则和地方水环境要求，明确各治理设施的水污染物排放要求。

⑨应对乡镇治理设施运行维护工作进行监督、考核和指导；加强乡镇治理设施运行维护管理工作的日常监督，及时组织考核并公布考核结果。协调、指导解决治理设施运行维护过程中产生的重点、难点问题。受乡镇委托，做好招投标工作。

⑩应督促和及时支付运行维护经费。应加明确运行维护单位服务能力要求，加强运行维护效果的监督。

2）其他治理设施的建设管理部门应指导督促业主单位做好治理设施的竣工验收工作，并配合做好治理设施的移交工作。将农村生活污水治理设施长效运行维护管理工作纳入美丽乡村建设重要评价指标。

3）当地环保部门应负责治理设施水污染物排放的监督性监测工作，及时出具监测结果和综合评价报告。

4）县财政局应负责统筹落实治理设施运行维护资金和管理经费，加强资金管理，根据相关资金管理办法，下拨治理设施运行维护管理资金和奖补资金。加强对资金使用情况的监督管理。

5）其他相关职能部门应结合各自职责，支持、配合做好治理设施运行维护管理工作。

（3）乡镇管理职责

1）乡镇是治理设施运行维护管理的管理主体，是治理设施的业主单位和产权单位。

2）应明确分管领导、责任部门，确认行政村管理责任人和管理（监督）员。

3）制定治理设施运行维护管理年度工作计划，配合做好专项规划的落实。

4）筹措治理设施运行维护管理资金，探索农户污水治理费用的支付方式。

5）应与行政村签订治理设施运行维护管理目标责任书，制定考核办法，并组织考核。建立建全运行维护管理长效机制，负责治理设施运行维护的日常事务性管理工作。指导行政村具体负责人、管理（监督）员的日常工作，负责基础档案数据录入和维护，掌握治理设施运行状况和运行效果，协调解决治理设施损坏或不能正常运行等各类问题。监督考核运行维护单位的运行维护效果情况，协调及时配合做好日常的维护工作，支付运行维护资金。

6）督促指导新建农房落实户内污水设施（含厕所），并协调做好纳管工作，指导农户开展治理设施日常维护工作。

7）做好管理人员培训工作。

8）应设立投诉电话并有专人负责受理、记录。及时对反映的问题整改或协调配合相关单位进行整改。

9）因故需停用或拆除治理设施，乡镇应报治理设施运行维护牵头管理部门批准后方可实施。

10）应制定治理设施洪灾损毁、人员伤亡等情况的应急预案。在出现上述情况时应及时启动应急预案并及时处置。

（4）行政村管理职责

1）行政村是治理设施运行维护管理的落实主体。

2）应落实行政村分管负责人和管理责任人、管理（监督）员。

3）应把治理设施运行维护管理纳入《村规民约》，宜在《村规民约》中明确生活污水处理费用；监督指导农户户内污水设施（含厕所）、做好接户管网的日常维护。

4）应在行政村醒目合理位置竖立公示牌，主要内容为治理设施运行维护范围、要求，乡镇、行政村管理工作人员与监督（投诉）、联系电话，运行维护单位及运行维护人员联系电话。

5）配合乡镇对运行维护单位维护工作的监督。

6）对治理设施由行政村运行维护管理的，应按合同和管理部门要求开展工作。

7）做好上级拨付的运行维护资金管理工作，做到专款专用。

8）督促新建农房落实户内污水设施建设。

9）配合协调解决治理设施运行维护日常工作中出现的问题。

（5）农户责任与义务

1）农户是治理设施运行维护的参与和受益主体。

2）应遵守《村规民约》。

3）应将生活污水接入管网，并做好户内管网（含厕所）的日常维护工作。

4）严禁农家乐、畜禽散养、小作坊等产生的污水未经预处理或超过处理能力的污水排入治理设施。

5）严禁在治理设施上乱搭乱建、堆放杂物、种植作物。

6）在治理设施的运行维护过程中，发现问题时应及时上报。

7）应配合做好治理设施的维修、养护工作。

8）新建农房必须做好户内生活污水配套设施建设。

（6）第三方运维服务机构的职责

第三方专业服务机构主要职责。鼓励第三方专业服务机构设立区域性运营管理部门，可按照技术托管和总承包方式开展运行维护管理服务，并根据县域行政区划，按照半小时服务圈的原则，建立区域运行维护管理队伍，制订运行维护手册、操作规程和工作制度等。第三方专业服务机构要按要求开展处理水量和出水水质的监测工作，并上报各乡镇；做好污水收集系统和终端处理系统常态化运行的巡查维修、设备更换等工作，并定期向当地环保部门报告运行维护情况。

2、农村生活污水处理设施运维管理总体布局规划

（1）终端治理村运维布局规划

农村生活污水处理处理设施较为分散，各个乡镇且容易受当地地形地势影响。若采用按乡镇划分区域，运维效率将会较为低下。应根据实际终端设施分布情况，按照半小时服务圈的原则。

（2）纳厂村污水处理设施运维管理布局

纳厂村的运维管理以乡镇（国有农牧场）划分区域，由乡镇以招投标或委托的方式，将污水处理设施交给专业的第三方运维机构运维。

（3）重点管控村运维

位于自然生态保护区等生态敏感区域村庄，农村污水应该重点保证污水出水水质，提高运维管理水平和管理效率。

3、强化运维管理平台和信息系统的建设和管理

（1）对通过验收的设施建档入库，建档内容包括行政村名、自然村名、竣工图（管网走向、长度、检查井点位（建议GPS定位）、管径、材质、标高等）、终端处理设备（编号、工艺、流程、处理规模、设计出水水质指标、建设时间、设计单位、监理单位、施工单位等），接入户花名册、建设时间、厕所改造数量等。

（2）及时收集整理日常巡查、运行维护、定期检查、水质监测、污染物减排、设施维修保养等基础数据，提高治污设施科学化管理水平。

（3）对新建污水处理厂要安装流量计量和运行状况监控系统，及时传输监控信息并及时反馈。

4、制定第三方运维管理与考核体系

（1）第三方运维机构的管理

1）基本条件

①依法登记注册的机构。

②有保证项目正常运维的资金能力。

③有治理设施运维服务能力，服务能力通过第三方机构评价。

④无违法犯罪和不良信用记录。

2）基本要求

①注重运维管理的信息化建设，建立运维管理平台。

②建立完善相应的安全和质量保证体系。

③配备专业知识的运维人员，并经过专业培训后上岗。

④做好运维资料的建档和管理。

⑤及时时总结运维经验，加强交流，不断提高运维管理水平。

⑥运在维合同项目所在区域设立服务机构。

⑦根据项目运维需求配置相应的通讯、交通、维护、检修、抢修、应急等设备及工具。

（2）运维管理主要内容

1）设施接受管理

①应及时对提出接收的治理设施进行复核，并在符合相关要求的治理设施交接书上签署意见后接受。

②应对接受的资料建档保管，并录入管理平台数据库。接收的资料包括：项目信息资料、工程建设资料、竣工验收资料和设施交接书等相关资料。

2）设施运维管理

①第三方运维服务机构应在运维合同项目所造区域设立运维项目部。运维项目部应根据区域范围、地形、治理设施等特点建立运维服务站，并合理设置运维小组。

②运维项目部应建立运维管理分平台，做好运维管理、信息报送和公众服务工作。

③运维项目部应建立健全管理体系，特别是安全和质量保证体系，确保治理设施运维的安全和质量。

④运维项目部、运维服务站和运维小组应根据运维需求，配备必要的设备及工具，保证治理设施运维工作的正常开展。

⑤运维项目部应按照治理设施运行要求和管理要求，对治理设施进行科学运维管理，确保治理设施正常运行，不断提高污水处理率、设施负荷率和出水水质达标率。

⑥运维项目部应建立有主要出水水质检测能力的化验室，化验室应做好水质的检测工作，及时反馈检测结果，对异常检测结果应解释报告。

⑦对运维资料及时建档和入库管理。

⑧配合做好治理设施运维的监管和考核。

（3）合同到期管理

①合同到期前三个月第三方运维服务机构提交申请，并做好移交准备工作。

②移交主要包括运维资料移交和治理设施移交。

③合同到期前三个月，移交双方应对移交的治理设施和资料进行核对，并迁出移交书。

（4）第三方运维管理评价与考核体系

考核评价指标包括管网设施标准化运维评价指标、终端设施标准化运维评价指标、运维记录评价指标、运维人员行为规范评价指标、运维服务机构管理评价指标、安全评价指标。

各乡镇（国有农牧场）对运维机构进行年度和年终考核，并形成农村污水处理设施标准化运维评价报告，应该保证评价报告的数据真实、准确；根据评价报告的得分，将考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。考核结果作为对第三方运维结构的奖惩依据。

（5）奖惩机制

各乡镇根据考核结果，对委托运维机构采取奖励、扣罚委托运维费用的方式奖惩，考核不合格时终止委托运维并退回部分委托运维费。

5、建立健全农村生活污水标准化运维管理体系

（1）农村生活污水处理设施运维范围和责任主体

农户负责接出户管第一口检查井之前的户内污水处理设施，第三方运维服务机构从农村纳管户出户管第一口检查井开始对污水管网和终端处理设施进行维护。

各乡镇负责本行政区域内农村生活污水治理设施运行维护管理工作的组织管理，负责本行政区域内农村生活污水治理设施运行维护管理工作的组织管理，要确定专门人员承担具体工作，制订运行维护管理的日常工作制度，监督第三方专业服务机构工作，指导、督促村级组织、农户按各自职责开展日常运行维护管理。

村委负责农村生活污水治理设施运行维护管理纳入《村规民约》，聘用有一定文化知识、责任心强的村民参与农村生活污水治理设施运行维护管理工作，配合第三方专业服务机构对污水收集系统和终端处理系统开展异常情况检测、维修和设备更换等，做好设施防盗等保护工作。

村民负责主动检查自家厕所水、厨房水、洗涤水等接入状况，做好厕所、接户管、户用检查井渗漏、堵塞和破损等的维修更换，自觉管理房前屋后污水管网、清扫井及周边环境卫生等。

（2）推进农村生活污水处理设施定期维修保护措施

对农村生活污水管道做到应接尽接，定期检修排查；处理设施定期清理且应做好运维记录。设施供电专表专用。

（3）建立农村生活污水处理设施运行预警机制和应急方案

①应在终端处理设施周边设置排水沟或排水管，将地面雨水引流至下游，以防设施周边积水。终端处理设施设置溢流管，将暴雨时期或其他情况下进入设施超量非生活污水排入下游。

②运维机构应成立应急小组。应急小组成员要注意关注天气变化，狂风、暴雨来临前应检查处理设施的运行情况，发现设施运行不良应该及时提前处理。配备好排水泵，并及制定排水应急方案，出现设施淹没情况应及时使用排水泵进行排水。狂风暴雨来临前，应该对终端处理设施的配套设施（如配电箱）进行加固。

## 5.2环境监管

### 5.2.1环境监测与维护

1、监测

建设农村生活污水监测制度，加强对集中处理的农村生活污水处理设施出水水质监测，区县无监测能力的可以委托有资质的单位开展监测工作。纳厂处理的均应配备水质在线监测系统，并及时传输监控信息；水质在线监测系统主要由水质在线自动检测系统、通讯网络和监控中心三部分组成。

（1）水质在线监测系统应具备以下基本功能：根据设定条件自动实现水样的采集、分析、数据处理、存储、传输等功能，24h连续工作；具备自动和手动两种控制方式，可控制水泵、电磁阀、空压机等设备，完成管路采水、配水、清洗等功能；在线信息处理系统具有信息提取扫描功能，并把提取收集来的数据以统一的格式自动存入数据库；直观显示。可以实时显示仪器运行状态和监测数据及分析结果；数据的过程线及棒状图显示；自动报警。当监测数据发生较大变化时自动向监测站及本地分控中心报警，数据、仪器、等事件自动报警功能；设备运转状态管理。具备自动运行、停电保护、来电恢复功能；维护检查状态测试，便于例行维修和应急故障处理等功能；具备对监测数据进行合理性检查和实时处理，数据自动补漏，能进行分析、统计计算，并能按规定标准进行水质评价、各类图表处理。

（2）农村生活污水处理终端监测指标选择：包括浑浊度、pH、氨氮、总氮、总磷、COD等指标，根据当地污水情况可增设水温、色度及其他指标。终端在线监测频次应满足水质安全保障要求，COD、氨氮、总氮、总磷小于12次/d，且能够“逢变必发”。

2、维护

设备应由凡具备相应运维能力和运维资质的专业单位进行管理与维护。专业运维单位需要在本地设立运维机构，充实运维人员，配备必须车辆，备存维护耗材、备用整机或关键部件，综合提高运维综合能力，提供优质服务。制定委托运行工作程序，保证资料完整归档。协助环境保护有关部门及其它监管部门的要求报备有关资料。接受委托方监督，配合接受环保部门考核。

（1）运行与日常维护。每日检查设备是否正常，如发现数据有持续异常情况，应立即前往站点进行检查。

（2）仪器的检修。在水处理设备需要停用、拆除或者更换的，应当事先报经环境保护有关部门批准。运行单位发现故障或接到故障通知，应在24小时内赶到现场进行处理。对于一些容易诊断的故障，如电磁阀控制失灵、膜裂损、气路堵塞、数据仪死机等，可携带工具或者备件到现场进行针对性维修，此类故障维修时间不应超过8小时，对不易诊断和维修的仪器故障，若72小时内无法排除，应安装备用仪器。

（3）监督核查。环境保护有关部门对运行单位管理的处理设备定期进行抽检及校验，每年一至二次。

（4）技术考核。技术考核从运行与日常维护、校验、检修、质量保证和质量控制、数据准确性、数据数量要求、设备运转率、仪器技术档案几个方面来考核。技术考核成绩作为评定运行单位工作质量的重要依据。

### 5.2.2日常运行维护管理

（1）编制各类污水处理设施的档案资料文件（内容包含：污水处理设施的名称、所属区域、地址、联系人、联系电话、设计水量、工艺、排放标准，主要设备的型号、参数、运行状况及控制节点数值等；巡检及报修状况，水质检测及数字记录情况等），建立日报、月报和年报台账，并及时报送当地环保部门和所属乡镇、相关监管部门。

（2）保证设备、设施长期稳定运行，中标单位每年根据行业有关标准或设施维护要求准备一份设施运营与维护手册，包括进行定期和年度检验、日常维护、大修维护和年度维护的内容、标准、程序和计划。

（3）负责合同期内污水治理设施的管网清淤、植被养护、站点检查、设施运转、进出水检测等日常管理。

（4）定期做好污水治理设施的巡查，正确开展故障的处置，及时登记巡查和复查行政村运行维护协管员履行巡查情况。

（5）对严重影响污水治理系统设施正常运行或破坏设施、占压设施的违章建筑等问题，及时上报行政村和乡镇，立即采取措施防止或减少危害后果。

（6）协助行政村做好路面维护，严格管控重型车辆通行。

（7）负责和指导行政村运行维护协管员做好治理设施的维护和清理，负责周围环境卫生和绿化养护管理。

（8）接收智能化管理平台监督主体的信息指令，并落实巡查和整改，协助指导站点电磁流量计、能源监测、风机、采样仪、仪表箱、数据收集和传输器安装调试等工作。

（9）负责运行维护巡查员（含乡镇和行政村运行维护协管员）的教育、管理和业务培训工作。

（10）协助完成当地环保部门和乡镇交办的其他事项。

（11）运行维护单位巡查组每周对污水治理设施进行巡查一次，如发现处理运行过程中有较大问题，6小时内报告给公司负责人，由公司负责人进行现场勘查后，报告给乡镇；指导行政村运行维护协管员开展日常运行工作和常见问题的处置，并实行考勤考核工作；组织运行过程中有维修工程的施工的，应将工程内容、分项清单、质量要求、完成时间等，根据工程量和审批程序及时上报乡镇和当地环保部门。

（12）设有专门的分析实验室，能开展污水相关监测因子的比对分析工作。

（13）建立24小时应急抢险中心，及时接收乡镇关于污水治理设施运行应急情况的反馈，并第一时间到场处置。

（14）运行维护单位应每周至少开展1次全方位的巡检，定期检查管网畅通、配电设施、植被养护、水质等情况，落实因自身运行维护管理不当造成设施设备损坏的维修和更新。

（15）运行维护单位应建立一村一档，落实人员培训、操作规程、岗位责任、设施故障预防、应急措施和日常检查记录等管理制度。

（16）每月10日前，运行维护单位向乡镇提交污水治理设施运行维护情况自查报告及水质检测报告。每半年和一年到期后的一个月内，向乡镇提交半年度和年度运行自查报告。

### 5.2.2制定第三方运维管理评价与考核体系

1、第三方运维机构的管理

做到“设施硬件达标”“出水水质达标”和“日常运维达标”，以点带面提升全县农村生活污水治理设施标准化运维管理水平。

考核内容与标准：考核工作应坚持“完善机制、注重实效”原则。考核内容分为管理制度与应急处理、处理终端、管网系统及标识系统、水质达标及运行排放、档案资料、社会评价六部分。考核各项内容均应有证明材料，否则相应项不计分。

（1）管理制度与应急处理（10分）

明确各岗位工作职责、制定运行维护手册、设备的技术（包括安全）操作规程和工作制度等，建立半小时响应机制，做到48小时及时处理，及时有效处理有关堵塞、设备故障等紧急状况。每月对终端治理设施进行一次检查，并做好检查记录。建立运维设施和水质检测上报制度，将每月的运维状况和水量水质检测情况，及时上报县有关主管部门。（未制定相关制度，应急处理不及时的扣分）。

（2）处理终端（20分）

①格栅、集水井、沉淀池厌氧池：每月清理格栅垃圾，不能出现泥沙淤积造成堵塞等不良。

②对格栅进行清渣，以保持格栅井的正常功能，及时清理污水处理过程产生的污泥，特别是对提升泵、调节池、厌氧池清淤及填料置换等，防止泥沙淤积，因清淤不及时，导致污水外溢的，发现一处扣分。

③人工湿地及周边绿地卫生：湿地功能植物需保持合适的覆盖度，并应合理修剪。场地绿地内无明显砖瓦石块或堆土；场地及时清扫，无垃圾，无积水；绿化带植物无明显病虫害症状；绿地内无明显杂草丛生现象。

a、人工湿地内植物覆盖率不高或植物稀少，未及时修剪的扣分；

b、绿地内明显杂草丛生，扣分；

c、场地未及时清扫，有垃圾、积水，扣分；

d、绿化带植物有明显病虫害症状，扣分；

e、场地内有明显砖瓦石块、堆土等，扣分。

④水泵、风机等设备：定期检查各类水泵及风机等设备的运行、操作、维护是否严格按照厂家提供的操作规范执行；对配电设施上锁，以防失窃。未按操作规范操作，运行维护不当出现事故或有损坏现象没有及时更换设备的，扣分。

（3）管网系统及标识系统（20分）

定期检查污水管道和清扫口、检查井等相关构筑物是否正常，井盖是否出现破损，清理淤积物，保持管道过流通畅，管网标识是否清晰。

①污水管道、清扫口、检查井未及时清理的，扣分；

②清扫口、检查井盖破损未及时修复，扣分；

③主、支管网损漏或堵塞的，扣分。

（4）水质达标及运行排放（25分）

运维单位对终端出水水质进行次检测，纳入污水处理厂的村屯每季度检测一次，应保证出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）相关标准要求；采用集中处理的村屯每年检测一次，应保证出水水质达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB22/3094-2020）相关标准要求。

①未按要求对出水水质进行检测的，酌情扣分；

②环保部门对出水质进行抽查与运维单位自测结果对比，一次不合格扣分；

③发现进出水质异常，并在两周内未能恢复正常水质或水质仍超标未能说明的，每发现1次扣分。

（5）档案资料（15分）

运维单位应按要求建立及保持基础信息库，包括基本情况、工程建设资料、竣工验收资料及运维台帐资料等。基础资料应妥善保存并及时更新，运维台帐资料应记录完整，重大故障报告及处理结果记录完整，年度检修测试和水质监测记录完整。

①未及时上报重要事项，并缺少相关记录的，扣分；

②基础信息库档案保存、更新不规范的，扣分；

③日常运维记录缺失，视重要情况、情节，扣分；

④未按时上报自查总结及相关数据、材料的，扣分。

（6）社会评价（10分）

被考核组认定为运维单位责任的，有以下情况的，均按项次扣分：有效信访的；上级通报批评的；上级新闻媒体负面报道。

①有效信访一次，扣分；

②省级主管部门通报批评一次，扣分；

③市级主管部门通报批评一次，扣分；

④上级新闻媒体负面报道一次，扣分。

2、奖惩机制

应按照标准化运维要求制定并执行农村生活污水处理设施运维评价考核标准，从水质考核指标、设施运行参数、吨水运行成本、农户受益情况等指标评价分析第三方专业服务能力。

考核时间与程序：对第三方运维单位的考核采取平时不定期抽查和季度考核相结合的方式进行。由当地环保部门会同县农业农村局、县财政局、属地乡镇等相关部门组织开展。考核实行百分制，年度考核得分按平时抽查和季度考核各占50%确定。其考核结果作为终端处理设施第三方运维单位履行合同的评价依据。县级考核每年一次，考核年度为上年的12月1日至当年11月30日。

在各乡镇自查的基础上，县运维领导小组成立考核组，对各乡镇、县排水公司运维管理工作进行全面的考核评价并结合日常检查、督查情况得出考核结果。

（1）各乡镇、县排水公司自查

各乡镇、县排水公司根据县设施运维考核办法要求，对当年度工作情况进行自查，并向区运维牵头部门提请考核。并报送下述相关考核材料（分册装订）：

a、提请考核的报告；

b、各乡镇、县排水公司年度工作总结；

c、各乡镇、县排水公司自查情况评分表及证明材料；

d、其他相关材料。

（2）县级考核

县农村生活污水治理设施运行维护管理工作领导小组考核组对各乡镇、县排水公司进行考核，根据考核结果，县考核小组将推荐部分乡镇接受市级运维考核，考核工作在当年11月中旬进行。

（3）日常考核

县农村生活污水治理设施运行维护管理工作领导小组及其成员单位将对各乡镇进行不定期的检查、督查，在日常检查、督查中每发现问题的，按相对应的考核内容分值视情扣分，并计入年终考核分。

（4）考核评价

考核总分为100分。90分及以上且排名在全县前三名的为优秀、75分及以上的为合格、75分以下的为不合格。有下列情况发生直接取消评优资格：

a、发生群体性信访事件；

b、发生死亡等重大安全事故；

c、出水水质检测合格率低于70%（pH、化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物等5项指标）；

考核结果同时作为乡镇岗位目标年度考核打分依据，优秀的为满分，合格的将考核分数按比例换算成乡镇岗位目标年度考核分数，不合格的为0分。

（5）运维经费结合在册受益农户的实际数量和第三方运维单位年度考核得分情况按年拨付到乡镇，每年的运维经费分3次拨付，签订启动运维合同时拨付当年运维经费的10%，实施运维半年后拨付当年运维经费的40%，运维年度考核结束后根据第三方运维单位考核结果拨付当年剩余的运维经费。污水处理设施运维管理考核分四个等次：得分在90分以上的为优秀，支付当年剩余的运维经费的100%，得分在75-90（含）分的为良好，支付当年剩余的运维经费90%，得分在60-75分（含）的为合格，支付当年剩余的运维经费80%，得分低于60（含）的不予支付合同余款并自动终止合同。

# 6工程估算与资金筹措

## 6.1工程估算

农村生活污水处理设施建设改造投资可参照《农村生活污水处理项目建设与投资指南》、《东北地区农村生活污水处理技术指南（试行）》、《小城镇污水处理工程建设标准》等相关文件或参照同类项目进行估算。建设改造投资应根据规划目标逐村、逐年进行细化。

1、估算编制说明

本规划的工程投资估算以规划确定的农村生活污水处理设施为依据，并结合现行规模的实际情况进行编制。投资估算明细表见表3.8.2-1。

2、建设资金估算

上表中出水标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002），纳入污水处理厂的总投资根据上表按现行要求进行估算，集中污水处理设施的总投资参考上表按现行要求进行估算。建设总投资估算为1222.64万元。

表6-2  农村污水治理建设投资估算总表

| 序号 | 费用名称 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 污水收集池 | 322.64 |
| 2 | 运输费用 | 900 |
| 6 | 总投资 | 1222.64 |

## 6.2资金筹措

农村生活污水处理设施建设和运营属于专业领域，县、乡镇缺乏充足财力、人力和技术资源，必须遵循“市场的交给市场、专业的交给专业”原则。积极拓宽融资渠道，采取多元投资、多方参与等方式筹措建设资金。例如，可以吸收社会资金参与投资，也可以县为单位，采取PPP等模式，通过招商洽谈，委托专业环保公司负责县域内乡镇污水处理设施建设，以政府购买服务、征收污水处理费等方式给予环保公司和投资人回报。各级财政应加大对乡镇污水处理设施建设的扶持力度，设立农村污水处理专项资金，建设及运维资金纳入年度财政预算，并积极申请省、市相关经费补助，同时鼓励引导和支持企业、社会团体、个人等社会力量，通过投资、捐助、认建等形式，参与农村生活污水治理设施建设与改造。

农村生活污水治理资金按实际投入额由县、镇两级财政承担，其中乡镇承担部分可视村级经济情况由镇、村两级共同承担。对于新建的新农村集中居住片区，生活污水的收集处理工程应纳入规划工程建设许可内，由乡镇监督，行政村负责实施。新建区域对污水垃圾集中处理、无害化卫生公厕等农村卫生公共服务设施的建设管护主要由政府出资；对户用厕所改造、户用小型污水处理等设施建设，由农户适当出资，政府给予奖补。有经营性的场所生活污水应当要求经营主出资对生活污水进行收集处理，办理排水许可。

# 7效益分析

农村生活污水治理是改善农村人居环境的重点和难点问题，是加强农村水环境治理的重要方面，也是提升乡村基本公共服务水平、建设美丽乡村、推进城乡发展一体化的重要内容。实现农村生活污水有效治理在推进生态文明建设和农民生活方式现代化中具有标志性意义，也是实现建成小康社会的重要里程碑。

## 7.1环境效益

本次规划的集中污水处理设施、卫生厕所等是一项环保工程，其环境效益显而易见。它的主要环境效益体现在削减水环境污染物和改善水环境质量状况方面。经估算，本工程建成后，将使原排入地表水的污染物大量减少，同时能有效减轻对河流的污染负荷。

本次规划对于改善地表水体的环境质量，优化城市投资环境，保障人民群众的身心健康等都具有十分重要的意义。

## 7.2经济效益

本次规划的集中污水处理设施、卫生厕所作为城市基础设施的重要组成部分，其效益主要体现在环境效益和社会效益。项目建设通过改善环境，提高环境质量水平，保证集中污水处理设施、卫生厕所的正常运行，从而间接保护长白朝鲜族自治县地表水体水质，避免和减轻污水排放对下游工农业生产及其国民经济发展所造成的经济损失等，故本项目所产生的间接经济效益也将是巨大的。

## 7.3社会效益

1、项目实施对区域环境的改善

（1）本次规划的集中污水处理设施、卫生厕所的建设，是地表水体污染治理工作的重要组成部份，可减轻对受纳水体流域的污染。

（2）项目的建设可改善区域生态环境，有利于长白朝鲜族自治县的可持续发展，可促进区域经济的发展。

2、项目实施的社会效益

（1）本规划的实施，使农村生活污水达标排放，这对于进一步改善投资环境，吸引外资，促进长白县社会经济得可持续发展有着重要。

# 8保障措施

## 8.1组织保障

农村生活污水治理设施运行维护管理，坚持政府主导、属地为主原则，建立以长白朝鲜族自治县政府为责任主体、各乡镇为管理主体、村级组织为落实主体、农户为受益主体以及第三方专业服务机构为服务主体的“五位一体”县域农村生活污水治理设施运维管理体系。

1、各职能部门分工

农村生活污水治理设施运行维护管理纳入城镇污水治理管理体系，各相关职能部门要按照分工履职，互相协作的要求，切实担负起农村生活污水治理设施运行维护管理工作。

2、乡镇政府

乡镇政府是农村生活污水治理工作的管理主体，组织实施农村生活污水治理工程项目建设，负责所辖行政区域内农村生活污水治理设施长效运行维护的组织管理工作，保障设施安全正常运行。

3、村（居）级组织

村（居）级组织是农村生活污水治理设施运行维护的落实主体，在乡镇政府（国有农牧场）指导下做好村内生活污水治理设施的运行维护管理工作。

4、第三方专业服务机构

第三方专业服务机构是农村生活污水治理设施运行维护的服务主体。作为受委托的第三方专业服务机构，负责对纳厂村庄的农村生活污水治理设施运维管理，按照技术托管或总承包方式开展运行维护管理服务。

5、农户

农户作为受益主体，在新建房屋时，应自行负责户内污水管网建设和污水（卫生间污水、厨房污水和洗涤污水）接入。日常做好厕所、接户管、户用检查井渗漏、堵塞、破损等的维修更换，自觉管理房前屋后污水管网、检查井及周边环境卫生等。

## 8.2资金保障

做好资金筹措和资金保障措施，拓宽资金筹措渠道。

1、县财政局、乡镇、长白朝鲜族自治县污水建设机构等单位，要按照规划方案，做好各自工作领域内的资金筹集保障工作，切实增加和安排专项资金，用于规划建设中。

2、要加强部门协调和区域协调，进一步整合资源，拓宽资金渠道，完善管理体制，统筹安排使用专项资金，切实发挥积极效应，提高资金的使用效益。

3、结合长白朝鲜族自治县实际情况，积极探索投融资渠道；同时积极争取国家、省部资金支持，统筹安排，专款专用，落实建设资金；

4、各相关单位要做好融资工作，正确引导企业和社会资金投入，制定有利的政策，引导企业筹集资金发展生态经济；动员社会力量广泛参与，引导社会资金投向基础项目。

5、鼓励外资和民营资本发起设立以投资城市基础设施为主的产业投资基金。

6、农村生活污水治理设施运行维护费用按照“市财政补助、乡镇配套补贴、村（民）自筹”的方式解决。

## 8.3技术保障

从专家审核把关、专业化公司运行、一体化设备使用、专业人员培训、运行状态远程实时监控，互联网+物联网综合运用、数字化服务网络系统和平台应用等方面要求做好技术保障。

1、狠抓工程建设质量，加强技术指导各项目建设时，长白朝鲜族自治县政府要抽调精兵强将，抓好建设工作，各部门通力合作，严格按照有关规范和技术标准组织实施。长白朝鲜族自治县污水建设单位做好技术审查和指导工作，市住房和城乡建设局做好质量监督工作。

2、大力推广先进适用的科技成果积极引导企业、科研院所等积极开发和推广各类新技术、新工艺、新产品，依靠科技进步提高工程质量。

加强对外合作与交流，进行多边和双边交流与合作，拓展对外交流，引进先进技术、设备和管理经验。

3、加强专业人才队伍建设

积极与国内高等院校和科研机构建立合作关系，充分发挥政府咨询顾问委员会和科技顾问委员会在重大项目、规划、决策中的咨询参谋作用。加强当地技术骨干队伍的培养，逐步建立一支懂规划、精技术、会管理的人才队伍。

4、建立职责明确、管理规范、便捷高效的农村生活污水治理（排水）设施运行维护管理制度。

（1）第三方专业服务机构要将污水处理设施概况、平面布置图、操作细则、运行维护人员信息以及管网检修、设备操作的安全规程上墙明示，做好例行检查记录和运行记录台账。

（2）第三方专业服务机构要加强对污水处理设施巡查，及时做好设施设备的保养维修，因污水治理设施维修、更换，确需停运或部分停运的，应提前向乡镇申请，经批准后实施。涉及设备的停用、报废、拆除等经乡镇批准，并报县环境保护部门备案后实施。

（3）第三方专业服务机构每年要至少一次动用大型专业设备对污水泵站、污水处理设备、终端处理设施、管网、检查井、厕所进行集中清淤、检测，确保污物清理干净不留死角，并对清理污物按规定进行处置，确保设施处于最佳运行状态。

（4）建立运行维护管理报告制度，第三方专业服务机构每月将设施运行维护、进出水质监测情况报乡镇管理机构。乡镇将本辖区范围内农村生活污水治理（排水）设施运行维护管理情况整理汇总后，定期报送县环境保护部门备案。

（5）第三方专业服务机构需建立专业应急抢修队伍，制定应急处置方案，明确应急响应时限及处置要求，确保排水设施正常运行。

## 8.4监管保障

需在设施日常运行监管、信息化管理、绩效考评制度、公众宣传教育等方面的做好管理保障。

1、日常运行监管

农村生活污水治理（排水）设施运行维护管理纳入乡镇年度综合考核内容。县环境保护部门牵头定期对各乡镇的农村生活污水处理设施运行维护管理情况进行考核，根据考核情况安排补助资金；乡镇每月至少一次对本行政区域内农村生活污水处理设施第三方运行维护管理情况进行督查考核，督查考核结果与运维服务费用拨付挂钩。

2、信息化管理

各乡镇建立基础信息库，主要内容为项目信息资料和队伍人员资料。项目信息资料包括：农户基本情况、工程建设资料和竣工验收资料。主要由工艺模式说明、处理规模、设计出水水质、项目设计单位和施工单位、农户花名册及接入农户花名册、厕所改造花名册、各类检查井数量、设计文件、施工图纸、招投标文件、工程合同和经审核确认的竣工图、进出水动态自检水质检查报告、竣工验收报告、竣工结算资料等。队伍人员资料包括：主要联系人资料、运维单位资料等。在基础信息库的基础上，配合建设“省—白山市—长白朝鲜族自治县”三级运维监管服务平台，提供准确基础信息。

3、绩效考评制度

农村生活污水治理（排水）设施运行维护管理纳入乡镇年度综合考核内容。县环境保护部门定期对各乡镇的农村生活污水处理设施运行维护管理情况进行考核，根据考核情况安排补助资金；乡镇每月至少一次对本行政区域内农村生活污水处理设施第三方运行维护管理情况进行督查考核，督查考核结果与运维服务费用拨付挂钩。

4、公众宣传教育

加强本规划对社会的宣传和引导，提高全社会对本规划的认同程度，引导公众积极地参与和支持本规划。要通过各种形式和渠道积极听取社会公众的意见，充分反映公众意愿，不断保证本规划的科学性和合理性。

加强宣传教育，充分发挥各种宣传工具作用，提高全社会对农村生活污水治理的关注度和必要性，为激发社会公众参与的积极性和舆论基础。